陆丰市五金制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具用连接件 | 50套 | 50套 |
| 注：家具用连接件应含偏心体、连接螺杆、预埋螺母 |  |  |  |

2 检验依据

表1家具用连接件

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB/T 28203-2011 6.2 |
| 2 | 金属镀层抗盐雾 |  | QB/T 3826-1999 |
| 3 | 力学性能 | 三合一偏心连接件偏心体抗压强度 | GB/T 28203-2011 6.4.1 |
| 4 |  | 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 | GB/T 28203-2011 6.4.2 |
| 5 |  | 三合一偏心连接件中螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 | GB/T 28203-2011 6.4.3 |
| 6 |  | 三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭炬 | GB/T 28203-2011 6.4.4 |
| 7 |  | 榫静载荷强度 | GB/T 28203-2011 6.4.5 |
| 8 |  | L形连接件抗弯强度 | GB/T 28203-2011 6.4.6 |
| 9 |  | 层板偏心连接件抗压强度 | GB/T 28203-2011 6.4.7 |
| 10 |  | 层板销（夹抗压强度） | GB/T 28203-2011 6.4.8 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28203-2011   家具用连接件技术要求及试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。