建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 中广核陆丰市内洋二期120MW渔光互补光伏发电项目

建设单位（盖章）： 中广核新能源（陆丰）有限公司 
编制日期：   2021年3月                       

中华人民共和国生态环境部制

[image: image12.jpg]Pk g

TS

e TP

Bt 20

e

1

Eitil




[image: image2.jpg]A .

AIEHd P AR A A A L ELIOR S
LERIS N P Y TR Hie A it
m@m—mmﬁ#mﬁm.“uu&yww
A L AL IR 64 92 2 4
This is 10 centify that the bearer of the Certificate
has passed national examination organized by the
Chinese government departments and has obtained
qualifications for Environmental [ mpact Assessment

Engineer.

'y
.
s

HitAR 1.
Signature of the Bearer

3. 06354443506440443
- File No. :

sttt i e e TPy o ot arionce. -

—-;—;L,n?Z

Full Name

SR j{

A 1975 06
Dat‘,of Bmh — 75 H

x5
Protewonal Type ES i
HLfE B 2 2006§r

Approvzrl Date 4

BE LY E -

Issued by

ES 4R
Issued on

M S SRS S S



[image: image3.jpg]RS S0412019086391G(1-1)

| s-demARS Fig

91440101MASDIFAU38

ZEREA pum

2 SE B A MRS L LRSETE SR S
EWEEIIRTETY, Mk http.//cri.gz.gov.cn/,
U MEEHEENTE , AN T HE M 5 7 A FF R 3
. )

ot i
THREZHT,
HHR, P
Hiag,

MR & ETE (ARM)
B 3 B HE 20194118111

E Al HE PR 20094 11H11H F kI

bl

PRI R AT AL B 1928 2 511758

FF
R

=R G S

2 http/fwww.gsxt.gov.cn






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中广核陆丰市内洋二期120MW渔光互补光伏发电项目

	项目代码
	2020-441581-44-03-010133

	建设单位联系人
	柴峰
	联系方式
	15920075818

	建设地点
	   广东 省（自治区） 汕尾市陆丰 市   / 县（区）   / 乡（街道） 碣石镇内洋区域 （具体地址）

	地理坐标
	（ 东经115.820360°，北纬22.786502°）

	建设项目

行业类别
	D4416 太阳能发电
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	2000 亩渔业养殖水面

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	陆丰市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2020-441581-44-03-010133

	总投资（万元）
	52800
	环保投资（万元）
	240

	环保投资占比（%）
	0.45
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中得五大类新能源第2项：风电与光伏发电互补系统技术开发与应用。本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入项目。

本项目与《汕尾市环境保护“十三五”规划》、《广东省环境保护“十三五”规划》等地方行政规定的相关符合性分析见表1-1。

表1-1
项目实际情况与地方行政规定的要求相符性一览表

序号
广东省环境保护“十三五”规划
本项目实际情况
是否符合
1
实施生态环境分级管控。按照“面积不减少、功能不降低、性质不转换”的原则，对生态严控区进行优化调整，整合划定具有广东特色的生态保护红线，加强重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区保护力度。落实生态空间用途管制，建立实施“准入清单”和“负面清单”，加强生态保护红线分级分类管理，建立完善生态保护红线补偿机制。
本项目建设地点位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，不属于生态严控区。
是
2
协同控制资源能源消耗。建立资源环境承载能力监测预警机制，合理设定资源能源消耗上限，全面实施水资源、建设用地、能源消耗总量和强度双控，对接近或达到警戒线的地区实行限制性措施。
本项目建设利用既有的鱼塘上部空间，开发高效土地上部闲置空间，利用有利的太阳能资源建设光伏发电项目，在不影响渔业养殖条件下，真正体现渔光互补的综合作用。
是
3
大力发展低碳环保产业。大力发展以“低碳”为特征的节能环保、新能源、互联网、生物、新材料、生态旅游、文化创意等新兴产业，形成以高科技产业和现代服务业为主的低碳产业体系。实施节能环保产业重大技术装备产业化工程，推动低碳循环、治污减排、监测监控等核心环保技术、成套产品、装备设备的研发。
本项目是光伏电站，建成后将为当地提供大量的清洁能源，与燃煤电厂相比，每年不仅可减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，是真正的低碳环保产业。
是
序号
汕尾市环境保护“十三五”规划
本项目实际情况
是否符合
1
坚持节约资源和保护环境的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设格局，共同推进美丽汕尾建设。
太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。
是
2
加大环保投入，大力发展环保产业。提高科技创新能力，促进资源利用效率不断提升。创新发展模式和机制，建设科技型、生态型、环保型的高新技术产业开发区。大力推广绿色高效实用技术，推进环保科技成果产业化。
本项目位于汕尾市，该地太阳能资源丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展。
是
综上所述，本项目的建设符合相关国家和地方产业政策。

2、规划相符性
（1）与水源保护区区划相符性

根据《汕尾市人民政府关于请求批准〈汕尾市饮用水水源保护区调整方案〉（修编稿）的请示》（汕府〔2019〕21号），本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，不属于水源保护区范围。

（2）与空气功能区区划相符性分析

本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区。

（3）与声环境功能区区划相符性分析

根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目属于独立于村庄之外的区域，主要为鱼塘及空地，因此项目所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

（4）用地相符性

本项目选址于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，项目所在地不涉及基本农田和生态保护区等不适宜开发建设区。根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，在国家“三线一单”的基础上进行生态环境分区管控。本项目位于碣石镇内洋区域，属于一般生态单元。

因此，项目选址和用地是可行的。

（5）与“三线一单”的相符性分析

根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析：

表1-2
项目与“三线一单”文件相符性

序号

类别

对照分析

本项目是否满足要求

1

生态保护红线

本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，不在自然保护区，不在饮用水源保护区范围内，不在生态保护红线区，不在生态保护空间管控区内

是

2

环境质量底线

项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应标准要求，项目排放的各项污染物经相应措施处理后均能达标排放，对环境影响较小，环境风险可控，未超出环境质量底线，项目的建设基本符合环境质量底线要求

是

3

资源利用上线

本项目生产过程会消耗一定的电能和水资源，电能由自己提供，水资源依托一期工程由自打井提供，各项资源均处于城市规划的资源使用范围内，不会导致资源利用的极限，符合资源利用上限的要求

是

4

环境准入负面清单

本项目符合国家及地方现行的产业政策

是

（6）与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析

根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，在国家“三线一单”的基础上进行生态环境分区管控。本项目位于碣石镇内洋区域，属于“沿海经济带—东西两翼地区打造生态环境与经济社会协调发展区”，着力优化产业布局：

1）区域布局管控要求。根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于一般管控单元，本项目主要是用于光伏发电，因此符合区域布局管控要求。

2）能源资源利用要求。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，运营期用水主要是雨水，因此符合能源资源利用要求。

3）污染物排放管控要求。本项目产生的噪声经采取隔声、消声、减振等综合治理措施处理后，所产生的环境噪声在项目边界外一米符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，本项目建设后将不会周围环境产生明显影响。本项目营运时产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运；废旧光伏电板统一收集后由原厂家回收，项目产生的废旧光伏组件由厂家回收。各类固体废物均采取了合理的处理处置方式，因此本项目产生的固体废物基本不会对周围环境产生环境影响。本项目对周围环境质量影响较少，不会降低环境质量现状的类别，因此符合污染物排放管控要求。

4）环境风险防控要求。项目主要不涉及危险化学品，存在的环境风险较低，项因此符合环境风险防控要求。

综上，项目总体符合“广东省“三线一单”生态环境分区管控方案”的要求。




  二、建设内容

	地理位置
	本项目选址于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域（中心地理位置坐标为：东经115.820360°，北纬22.786502°），详见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目的总体概况

根据建设单位提供的资料，本项目选址于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，建设单位与陆丰市碣石镇人民政府签订租赁合同，依托2000亩既有鱼塘水面建设120MWp并网光伏电站，主要建设内容包括光伏发电系统建设、电气系统等。详见附件《陆丰碣石镇渔光互补发电项目土地租赁意向协议》。

本工程采用分区发电、集中并网方案。本工程总装机容量120MW，主要安装单晶硅组件303798块，采用组串式逆变器633台，箱变31台及升压站配套设备，各分区组件与逆变器功率比为1.2777:1。

本工程最佳经济倾角为17°，辐射量只减少0.059%，斜面提升系数1.048，既不致引起发电量大幅降低，又可满足项目规模要求。本光伏电站建成后，首年发电量为14356.87万kWh，25年发电量累计335597.25万千瓦时，年均发电量13424万千瓦时，25年年均等效利用小时数为1117小时。

光伏区电气总平面布置：总平面布置力求布置清晰、紧凑合理、出线方便、减少占地面积，节省投资。组串式逆变器布置在光伏支架上，箱变靠近运维通道布置，方便交通运输及检修维护。

事故油池、电缆沟、污水处理装置等均已在一期建设完成；站内的主要建筑物，如主控楼、生活楼、附属用房等均在一期建成，事故油池、电缆沟、污水处理装置、主控楼、生活楼、附属用房等均依托一期工程。

项目主要建设内容见表2-1。

表2-1
建设内容组成一览表

工程类别

建设内容

规模（布局）

主体工程

太阳能光伏阵列

太阳能光伏阵列覆盖水域面积约1333320m2，本工程装机容量为120MW，主要安装单晶硅组件303798块
逆变箱
31个分区每个分区配1台3.15MW箱变一体机
公用工程

给水
依托一期给水系统

排水
依托一期排水系统
供电

依托一期供电系统
环保工程

废水

生活污水

依托一期劳动定员，不增加生活污水
光伏组件清洗废水

清洁废水全部分散自然流入鱼塘中。

噪声

设备基座减振处理、厂房隔声等

固废

生活垃圾

依托一期劳动定员，不增加生活垃圾
损坏的太阳能电池板原件、废旧储能装置

由生产厂家负责回收，建设单位拟依托一期工程的一般固废暂存场，暂存场建筑面积为10m2
表2-2   项目依托中广核陆丰市内洋一期 120MW 渔光互补光伏发电项目的内容

工程类别

建设内容

规模（布局）

辅助工程

（升压电站内工程）

主控楼
占地面积约 1015.4m 2 ，建筑面积 1410.9m 2 ，两层，首层主要布置配电间、蓄电池室和备品备件间，二层主要是继保室和主控制室及会议室、办公室并在室外屋面设置 GIS 设备。
生活楼
占地面积约 635m 2 ，建筑面积 1295.9m 2 ，三层。主要包括职工宿舍（带卫生间）、餐厅、厨房等生活辅助设施。
综合水泵房

占地面积约 316.2m 2 ，建筑面积约 316.2m 2 ，单层。综合水泵房主要布置给水及消防设备、备品间、工具间，采用钢筋混凝土框架结构。

事故油池

占地面积约 35m 2 ，建筑面积约 35m 2 ，地下一层，为地下钢筋混凝土结构
公用工程

给水

升压站区生活用水及站区道路浇洒用水，水源采用在站区打井对地下水进行开采使用。

排水

生活污水经化粪池收集后送至地埋式一体化污水处理设备处理，经氯片消毒后的出水储存于回用水池，然后经回用水泵提升于升压站区道路浇洒

供电

运营期生活用电由升压站内配电装置接引。

环保工程

废水

生活污水

收集全站生活污水和厨房含油污水（隔油后），经一体化生物处理设备进行处理，经氯片消毒后的出水储存于回用水池，然后用于升压站区道路浇洒。
固废

生活垃圾

收集后，用汽车运至城镇生活垃圾卫生集中处理点进行处理。
损坏的太阳能电池板原件

由生产厂家负责回收

可依托性：
根据表2-1及表2-2可知，本项目主要建设内容为太阳能光伏阵列、逆变箱，其他的事故油池、电缆沟、污水处理装置、主控楼、生活楼、附属用房等均依托一期工程。根据《中广核陆丰市内洋渔光互补光伏发电项目可行性分析报告》的内容，中广核陆丰市内洋渔光互补光伏发电项目是由于项目较大，规划总容量350MW，分三期建设，本期项目是第二期，项目规划容量120MW。一期主要建设太阳能光伏阵列、逆变箱和110KV升压站、事故油池、电缆沟、污水处理装置、主控楼、生活楼及附属用房等，二期及三期主要建设内容为太阳能光伏阵列、逆变箱。一期项目的升压站、事故油池、电缆沟、污水处理装置、主控楼、生活楼及附属用房等均考虑了二期、三期的需求，有足够能力应对二期及三期的需求。且本项目不新增员工，因此，本项目依托一期工程是可行的。

2、项目生产设备使用情况

根据建设单位提供的资料项目生产设备详见表2-3。

表2-3
项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号/规格

数量

单位

备注

1

光伏组件

530Wp单晶硅组件

303798

片
光伏发电设备

2
光伏支架

/

4860

t

3
逆变器

196kW组串式

633

台

4
箱变一体机

（逆变箱）
3.15MW

31
台

5

电缆线路

35kv
4.46
km

集电线路

单晶硅组件：单晶硅太阳电池组件，包括单晶硅太阳电池单体和封装方框。其中，单晶硅太阳能电池，是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池，是当前开发得最快的一种太阳能电池。目前常用的晶体硅太阳电池封装工艺如下：依次将钢化白玻璃—EVA（乙烯醋酸乙烯共聚物）—太阳电池片—虹吸玻璃—EVA—PVF（聚氟乙烯）复合膜叠起，放入层压封装机内进行封装。

表2-4  530Wp 单晶硅双面光伏组件性能参数表

序号

技术参数

单位

参数值

1

类型

单晶硅双玻双面组件

2

标称峰值功率

Wp

530

3

标称功率公差

0~+3%

4

组件转换效率

%

20.7

5

峰值功率电压

V

41.35

6

峰值功率电流

A

12.82

7

开路电压

V

49.2

8

短路电流

A

13.71

9

最大绝缘耐受电压

Vdc

1500

10

额定电池工作温度

oC

45土2

11

短路电流温度系数

%/°C

0.05

12

开路电压温度系数

%/°C

0.284

13

峰值功率温度系数

%/°C

-0.35

14

组件版型

72

15

硅片规格

mm

182*182

16

组件尺寸

(长×宽×厚)

mm

2256×1133×35

17

重量

kg

32.3

18

可工作电池温度范围

C

-40至+85

19

表面最大承压

Pa

正面最大静载荷5400

3、工作制度及劳动定员

中广核陆丰市内洋一期120KW渔光互补光伏发电项目运营期劳动定员10人，均在场内食宿，年工作365天，日工作8小时，2班倒。因此，本项目运营期不新增劳动定员，劳动定员依托一期工程。
4、公用工程
（1）给水

本项目选址区域的风沙小，降雨量较为丰沛，光伏区组件清洗考虑采用自然雨水清洗。因此，本项目营运期光伏组件的清洗用水主要来源于雨水。

项目不新增劳动定员，故无新增用水。

（2）排水

本项目选址区域的风沙小，降雨量较为丰沛，光伏区组件清洗考虑采用自然雨水清洗。并考虑设置驱鸟器，以便减少鸟粪等污染物的影响，因此本项目运营期间产生清洗废水部分自然蒸发，剩余部分流入鱼塘。

（3）供电

项目容量120MW，其中60MW接入一期110kV升压站（共用一座110kV升压站），利用一期项目已批复线路同一路送至110kV桥冲变电站，二期另外60MW容量以三回集电线路接入三期35kV母线，与三期项目合并经另一路线路送出至玄武站。

（4）防雷、接地及过电压保护

防雷、接地及过电压保护及接地按 GB 50057-2000《建筑物防雷设计规范》、GB/T50064-2014 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》及的规定设计。对所有要求接地部分(如组件、组串式逆变器、开关柜、GIS、主变及其他电气设备)均应可靠地接地。

a）防雷

光伏组件本身为绝缘体，上盖板为钢化玻璃，边框为铝合金边框，利用光伏组串金属边框作为防雷接闪器。相邻光伏组串之间、边框与支架之间通过 BVR-1*4mm²黄绿铜绞线连接，相邻单方阵支架之间、支架与地网间通过 40*4 镀锌扁钢焊接接地，形成直击雷保护。

b）接地

本工程接地装置采用以水平接地体为主，辅以垂直接地体组成的复合接地装置。在箱变平台沿四周设置环形接地带，设备外壳及基础埋件与接地带可靠连接，平台环形接地带两点，与光伏区主接地网可靠连接，连接处应设置垂直接地极；光伏区设 60*6 镀锌扁钢环形接地网，沿鱼塘征地红线内道路边沿敷设。光伏区接地干线敷设：东西向支

架间沿支架檩条敷设，南北向沿电缆桥架内敷设。把各个局部地网连成一体，每个光伏

方阵光伏组件支架连成一体并至少引出两点与主接地干线连接。

本工程水平接地体采用 60*6 热镀锌扁钢，垂直接地极采用 φ17.3 热镀锌圆钢。

按照规程规范要求光伏场区接地电阻不得大于 4Ω、升压站接地电阻不大于 2000/I。待接地网敷设完毕，须对接地电阻进行实测，若达不到要求，须采取扩大接地网、采用离子接地模块、离子接地棒或接地井等降阻措施以达到规定值。为满足接触电势及跨步电压的要求，采取在配电装置场地铺设接地均压网、砾石或沥青地面等均压、隔离措施。

由于本工程所在地为沿海滩涂，地下水对钢材有微腐蚀性，本工程考虑升压站和光伏区各一套阴极保护装置以满足接地材料的防腐蚀要求。

c）过电压保护

电气设备的雷电冲击强度以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合，设备所承受的操作过电压和大气过电压均由避雷器来限制。本工程在光伏电场组串逆变器、箱变进出线、35kV 开关柜进出线、110kV 出线、110kV 母线等装设浪涌保护器和金属氧化物避

雷器，防止过电压。

（5）工程消防设计

本期 120MW 项目与一期共用一个 110kV 升压站，本期无新建建筑物。升压站内的消防系统一期已依据国家、地方或行业现行有关规范规定进行设计。

光伏区消防灭火系统采用移动式灭火器系统。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 的规定，在主变配置推车式干粉灭火器及消防沙箱；光伏区箱变配置相应的移动式灭火器。

（6）占地情况

施工期的无临时性占地；一期计划于2021年11月投产，目前一期项目正在施工中，二期主要都依托一期，本项目无设置办公区、生活区、设备房等。



	总平面及现场布置
	本项目选址于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域（中心地理位置坐标为：东经115.820360°，北纬22.786502°），详见附图1。项目所在地北侧为三期项目、空地和沙园佛祖庙，东侧为空地和新丰小学，西侧为鱼塘，南侧为一期项目及空地。周边环境详见附图2。

1、总平面

项目范围内主要是光伏区，本项目无设置办公区、生活区、设备房等，配套设施均依托一期。

2、施工总布置

2.1施工总布置原则

根据光伏电站工程建设投资大、工期紧、建设地点集中等特点，结合工程具体情况，本着充分利用土地又方便施工的原则进行施工场地布置。施工总平面布置按以下基本原则进行：

a）施工场地临建设施布置应紧凑合理，符合工艺流程。方便施工，保证运输，尽量避免施工材料及机具的二次搬运。同时应充分考虑各阶段的施工过程，做到前后协调，左右兼顾，达到合理紧凑的目的。

b）路通为先，首先应开通光伏电站通往外界的主干路，然后按工程需要修建场施工道路。

c）施工机具合理布置。充分考虑施工用电符合，合理确定其服务范围，做到既满足施工需求又不浪费。

d）分区划片，以点带面，由近及远的原则：将整个光伏电站划分为生产综合区、光伏发电区；将光伏发电区再分成两批进行安装、调试、投运。这样即可以提高施工效率，也可以保障光伏电站分批提前投入商业运行。

施工期间产生的废水要求施工单位就地修建废水集中池，待隔油沉淀后回用于施工中，同时要求施工单位现场设置流动卫生间，避免生活污水外排。
2.2施工总布置

为节约投资及便于工厂化生产管理，在施工期间集中设置一个施工生活区，它紧邻光伏电场 110kV 升压站。生产用办公室和生活临时等也集中布置在施工生活区域。



	施工方案
	[image: image1.jpg]TEN4R % : 1616378056000

bl B LA N R B DLR

TUH % 5 14d4m o J
el ER A i Bl R HI120M W R TSGR R BT H

R H 25 A1—090KE A R KRRARR M JHR A

—. B@ALIFR

G—i2AE ARG

91441581M A 55TRA 22D

/iiﬁi‘z)\ (ﬁn)

FEHTN (FEP) WRIE 5

HiEASHETAR (BF) MR 32
= GHlRAfER

B (HE)

G—2ERNRE

=. GHARER

LGSIERA —
HEF 06354443506440443 BH 021022 «/%iﬁ%
2. E B A S
42 EERENE ERsE 4 By
@R B AN, @R
[ ARFRHE O, L BRI o
frid P brE, ST E TAEOMT ;
AT mEIEm%%Fiﬁﬁﬁmmﬁ BH 021022 w-@%
i BRBLEONS AT, HERTE IR
mm%@%#&ﬁ%ﬁﬂﬁ%‘%
wEEI



1、光伏电厂施工示意图如下图所示：

图2-1
光伏发电区施工示意图

a）施工准备：场内道路通畅，安装支架运至相应的阵列基础位置，太阳能光伏组件运至相应的基础位置，清理基础等。

b）支架安装：支架分为基础底梁、立柱、加强支撑、斜立柱。支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。

c）太阳能发电机组件安装：根据不同形式的光伏组件采用不同的安装方式或人工安装或机械安装，确保光伏组件不受损坏。

d）控制系统安装及调试：将所有电池组件的插接件按照串联的方式将所有的电池组件串联起来，防止出现空接或者是因为电池组件损坏。安装完毕后进行布线调试运行。

2、主体工程施工

2.1光伏电场施工

2.1.1光伏阵列基础施工

本项目光伏支架基础拟采用预制管桩基础。待光伏组件基础验收合格后，进行光伏组件及支架的安装。

本项目安装固定式光伏组件，其光伏组件安装应严格按照厂家对组件安装要求进行安装。

a）施工准备：场内道路通畅，安装支架运至相应的阵列基础位置，太阳能光伏组件运至相应的基础位置，清理基础等。

b）支架安装：支架分为基础底梁、立柱、加强支撑、斜立柱。支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。

c）太阳能发电机组件安装：根据不同形式的光伏组件采用不同的安装方式或人工安装或机械安装，确保光伏组件不受损坏。

d）控制系统安装及调试：将所有电池组件的插接件按照串联的方式将所有的电池组件串联起来，防止出现空接或者是因为电池组件损坏。安装完毕后进行布线调试运行。

2.1.2主设备安装

本工程太阳电池组件全部采用固定式安装，待太阳电池组件基础验收合格后，进行太阳电池组件的安装，太阳电池组件的安装分为两部分：支架安装、太阳电池组件安装。

光伏阵列支架表面应平整，固定太阳电池组件的支架面必须调整在同一平面，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。

太阳电池组件支架安装工艺如下图所示：

[image: image4.png]o T

wkHTRE

s we

L]

Py

L
L]

Erere W

Privys i st -





将太阳电池组件支架调整为 13 度倾角进行太阳电池组件安装。安装太阳电池组件前，应根据组件参数对每个太阳太阳电池组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流等。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内，应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。

安装太阳太阳电池组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。

太阳电池组件电缆连接按设计的串接方式连接太阳电池组件电缆，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。组件到达现场后，应妥善保管，且应对其进行仔细检查，看其是否有损伤。必须在每个太阳电池方阵阵列支架安装结束后，才能在支架上组合安装太阳电池组件，以防止太阳电池组件受损。

3、施工总进度 
3.1施工总进度设计依据及原则 
依据光伏电站建设特点和经济条件对光伏电站主要工程的施工进度作原则性的安排，为工程的施工招标及设备招标提供依据，为编制工程施工组织设计指定基本方向。 
a）国内外同类工程的施工组织设计资料 
b）坚持以人为本的原则 
在工程前期准备阶段，进行施工生活设施、办公场所及生产设施建设，为工程建设人员提供较好的办公及生活条件，使工程建设人员全身心地投入到工程建设之中，同时可以提高工作效率降低管理费用。 
c）电池阵列支架基础工程先期开工建设 
为尽早产生经济效益，根据电池组件分批到货、电站土建开工至全部设备安装调试完时间短的特点，配套工程应有合理的顺序并优先考虑施工，以便每一部分电池组件安装完后既可调试，保证工程的连续性。因此应先进行光伏阵列基础施工。 
d）其他工程项目的施工 
在保证上述两项的前提下，仓库、临时辅助建筑、混凝土基础等其他工程项目的施工可以同步进行，平行建设。其分部分项工程可以流水作业，以加快进度，保证工期。 
3.2施工控制进度 

本工程从项目开工至工程竣工总工期均为 9 个月。工程筹建准备期 1 个月，施工期为8个月。光伏电站施工计划于 2021 年7月中旬开始，分批实施，分批陆续完工并网，持续至 2022 年2月底全部并网投产。 
本项目施工控制进度： 
（1）光伏电池组件基础的施工 
（2）电池组件安装及调试。.

	其他
	[image: image11.png]Tme. KERA
. BK. ANER.

wazmad.

BAEE.




运营期运行工艺

光伏发电装置系统结构简图详见2-2；光伏电站具体运行工艺流程图及产污节点详见2-3：

图2-2
光伏发电装置系统结构简图
[image: image5.png][, EERME ‘;Q'.M»

SRR | BAUGVHER
1)
EEWEE pmmk.





图2-3
光伏电站具体运行工艺流程图及产污节点图
光伏发电工艺简述：

光伏面板在太阳光的照射下，将太阳能转化为直流电能，直流电能经组串式逆变器转化成交流电，本期项目规划容量120MW，根据接入系统报告意见，其中60MW容量利用一期项目已批复线路与一期打捆送出至110kV桥冲变电站，另外60MW容量考虑接入三期35kV母线，将来与三期项目合并经另一条线路送出至玄武站。
（1）太阳能电池板方阵

总装机容量120MW，主要安装单晶硅组件303798块，采用组串式逆变器633台，箱变31台及升压站配套设备。项目设计年发电量约1.34亿度电。单晶硅电池组件设计使用年限为25年，项目服务期满后，将产生废旧单晶硅电池板组件。太阳能电池板由雨水自然冲刷清洗。

（2）并网逆变器

本项目并网逆变器采用组串式逆变器MPPT，将直流电转换成为与电网频率和相位均相同的交流电能，MPPT电压范围为550-850V，可增高逆变器、箱变利用效率，提升发电量。逆变器在运行过程中会产生一定的噪声。

（3）升压系统

本次评价项目不包含110KV并网线路、110KV升压站内电网相关内容。110KV并网线路、110KV升压站内电网相关内容在具体内容确定后另行评价。

服务期满后流程简述：

本项目服务周期为25年，待项目运营期满后，需对电池组件及支架等进行全部拆除，恢复原貌。项目服务期满后产生的影响如下：

（1）拆除电池组件及支架等固体废物；

（2）拆迁施工过程中造成的生态环境破坏。

根据前述的工艺流程及产污环节说明，该项目主要污染源情况见表2-5。

表2-5 项目产污一栏表

名称

产污环节

污染源名称

主要污染物

废水

施工员生活

生活污水

CODcr、BOD5、SS、NH3-N

施工过程

施工废水

SS

废气

施工场地

生产废气

扬尘

施工机械

施工废气

SO2、NO2和THC等

固体废物

施工过程

员工生活

生活垃圾

运营期及服务期满

一般固体废物

废旧光伏组件

噪声

施工机械；运输车辆

Leq(dB)

逆变器

Leq(dB)

光污染

运营期

光污染

电磁辐射

运营期

电磁辐射




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、环境空气质量现状

（1）环境质量达标区判定

本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《2020年汕尾市生态环境状况公报》，监测数据统计结果详见下表。

表3-1
区域环境空气现状评价表

序号

污染物

年评价指标

单位

现状

浓度

标准值

达标

情况

1

SO2
年平均质量浓度

μg/m3
8
60

达标

2

NO2
年平均质量浓度

μg/m3
10

40

达标

3

PM10
年平均质量浓度

μg/m3
29

70

达标

4

PM2.5
年平均质量浓度

μg/m3
18

35

达标

5

CO

24小时平均的

第95百分位数

mg/m3
0.8
4

达标

6

O3
日最大8小时平均浓

度的第90百分位数

μg/m3
136

160

达标

根据上表可知，项目所在区域周围环境空气质量指标中均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，表明本项目所在区域为大气环境质量达标区。

2、地表水环境质量现状

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函【2011】29号）和《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》附近水域暂未划定水域执行标准。附近地表水主要是南溪河，南溪河起源于油内水库，油内水库也暂未划定水域执行标准，根据《广东省地表水环境功能区划》中功能区划的基本原则中第9点：城市河段内河涌一般要求不低于V类，且根据《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（环办函[2003]436 号）中：“凡没有规定水功能区的河流湖库，河流按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、湖库按照Ⅱ类水质标准执行。”因此，因此南溪河水质目标为Ⅲ类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（1）南溪河质量现状

引用《中广核陆丰市内洋一期120MW渔光互补光伏发电项目-110kV升压站建设项目环境影响评价报告》（汕环函[2021]13号）中南溪河的监测数据。

表 3-2 南溪河水质监测结果统计表

流域名称

南溪河

断面名称

碣南大桥

采样日期

2020-08-07

2020-08-07

2020-08-07

2020-08-07

2020-09-04

2020-09-04

2020-09-04

2020-09-04

采样时分

14:45

14:30

17:20

17:00

08:48

09:02

15:53

16:10

水温

℃

28.4

28.6

27.3

27.8

26.0

26.2

28.5

28.6

pH 值

无量纲

6.95

6.97
6.96

7.16

7.99

7.77

7.81

7.85

溶解氧

mg/L

4.79

4.86
4.86

4.82

5.78

5.90

5.98

5.85

高锰酸盐指数

mg/L

3.9

3
3.9

2.9

2.0

2.2

1.7

1.7

化学需氧量

mg/L

24

25
19

18

5.37

5.17

5.75

6.44

五日生化需氧

量

mg/L

2.4

2.8
1.7

1.7

2.3

2.1

2.4

3.1

氨氮

mg/L

0.39

0.463
0.35

0.355

0.130

0.114

0.101

0.082

总磷

mg/L

0.35

0.19
0.22

0.28

0.10

011

0.09

0.09

总氮

mg/L

2.89

2.83
3.08

3.81

1.23

1.37

1.15

1.28

表3-3 南溪河水质监测结果统计表（续表）
流域名称 

南溪河

断面名称 

碣南大桥

采样日期

2020-10-14

2020-10-14

2020-10-14

2020-10-14

2020-11-10

2020-11-10

2020-11-10

2020-11-10

采样时分 

17:50

17:56

09:30

09:39

17:12

17:20

10:10

9:50

水温 

℃ 

26.9

26.9

26.5

26.7

23.1

23.2

23.7

23.6

pH 值

无量纲

8.19

8.18

8.06

8.05

6.67

6.59

6.63

6.61

溶解氧

mg/L

5.75

5.70

5.62

5.64

6.09

6.13

6.11

6.15

高锰酸盐指数

mg/L

4.6

4.0

4.6

4.2

2.1

2.5

2

2.6

化学需氧量

mg/L

7.26

6.09

7.20

4.81

6.82

6.1

7.49

7.09

五日生化需氧

量

mg/L

5.6

4.9

5.7

3.7

1.3

1.2

1.5

1.3

氨氮 

mg/L

0.382

0.447

0.347

0.340

0.06

0.08

0.1

0.08

总磷 

mg/L

0.26

0.24

0.17

0.26

0.19

0.17

0.17

0.18

总氮

mg/L

2.94

3.18

2.95

3.68

1.38

1.24

1.29

1.12

监测结果表明：调查期间碣南大桥的溶解氧、COD、高锰酸钾盐指数、总磷、总氮等测项均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准Ⅲ类地表水水质标准，因此，南溪河的水质一般。

（2）海域质量现状
本项目附近海域的海洋功能区划为“田尾山-石碑山农渔业区”水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；“田尾山工业与城镇用海区”，水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。

本报告表引用《中广核陆丰海洋工程基地下水工工程（码头）项目环境影响报告书》（粤环审〔2020〕266 号）中海南安纳检测技术有限公司与2019年11月30日~12月1日在本项目所在附近海域进行秋季海水水质等的监测。

2.1调查站位和调查范围

调查站位置信息详见下表和引用项目监测点位图。

[image: image6.jpg]1720191119

He»>xo

A

KA . TR
A

T

AR





图3-1
引用项目监测点位图

[image: image7.jpg]1720191119

He»>xo

A

KA . TR
A

T

AR





图3-2
本项目与监测点位的关系图

表3-4
2019年秋季调查站位及内容

占位

经度

纬度

调查内容

D1

115°42'54.771"E

22°48'11.192"N

水质

D2

115°45'48.651"E

2246'31.373"N

水质、生态、沉积物

D3

115°44'29.761"E

22°44'1.643"N

水质

D4

115°42'48.332"E

22°42'25.044"N

水质、生态、沉积物

D5

115°47'13.980"E

22°42'54.024"N

水质、生态、沉积物

D6

115°45'18.061"E

22°40'9.805"N

水质、生态

D7

115°49'37.270"E

22°40'30.734"N

水质

D8

115°51'23.529"E

22°42'33.094"N

水质、生态、沉积物

D9
115°54'36.728"E
22°40'25.904"N
水质、生态、沉积物
D10
115°53'43.598"E
22043'23.004"N
水质
D11
115056'18.158"E
22043'31.054"N
水质、生态
D12
115°53'56.478"E
22°45'31.803"N
水质、生态、沉积物
D13
115°47"52.205"E
22°47'1.332"N
潮间带
D14
115°51'39.675"E
22°47'6.882"N
潮间带
D15
115°54'54.711"E
22°48'1.193"N
潮间带
D16
115°52'55.777"E
22°38'1.964"N
水质、生态、沉积物
D17
115°47'24.649"E
22°38'5.792"N
水质、生态、沉积物
D18
115040'56.101"
22°46'6.215"N
水质、生态、沉积物
D19
115°58'34.561"E
22°46'17.699"N
水质、生态、沉积物
D20
115°58'36.475"E
2204025.517"N
水质
D21
116°0'52.371"E
22°43'40.748"N
水质
D22
115043'4.341"E
22°37'58.136"N
水质
D23
115040'33.132"E
22°41'7.626"N
水质
样品采集严格按《海洋调查规范》GB/T127-63.4-2007，第4.4节样品采集与贮存以及《海洋监测规范》（GB17378.3-2007）中第一部分样品采集、贮存与运输规定执行。

2.2调查项目及分析方法

表3-5
监测项目

调查内容

监测项目

水质

pH值、水温、透明度、盐度、溶解氧、化学需氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨靓、活性磷酸盐、悬浮物、石油类、镉、铜、铅、锌、汞、砷、总铬

表3-6
分析方法

分析项目
检测方法
仪器型号名称及编号
标准物质
检出限
pH值
pH计法

GB17378.4-2007（26）
pHSJ-5酸度计
水质pHGSBZ50017-90
-
水温
表层水温表法

GB17378.4-2007（25.1）
透明度
透明圆盘法

GB17378.4-2007（22）
-
盐
盐度计法

GB17378.4-2007（29.1）
HWYDA-1盐度计

AY/115
-
溶解氧
碘量法

GB17378.4-2007（31）
--
-
-
化学需氧量
碱性高锰酸钾法

GB17378.4-2007（32）
--
-
硝酸盐
镉柱还原法

GB17378.4-2007（38.1）
紫外可见光分光光度计UV-1801
亚硝酸盐
萘乙二胺分光光度法

G17378.4-2007（37）
紫外可见光分光光度计UV-1801
-
-
氨氮
锭酚蓝分光光度法

GB17378.4-2007（36.1）
紫外可见光分光光度计UV-1801
活性磷酸盐
磷钼蓝分光光度法

GB17378.4-2007（39.1）
紫外可见光分光光度计UV-1801
悬浮物
重量法

GB17378.4-2007（27）
BT125D电子天平
-
石油类
紫外分光光度法

GB17378.4-2007（13.2）
紫外可见光分光光度计UV-1801
3.5ug/L
镉
无火焰原子吸收分光光度法

GB17378.4-2007（8.1）
TAS-990原子吸收分光光度计

AY/012
海水中铜、铅、锌、镉标准溶液

GBW（E）080040
0.01ug/L
铜
无火焰原子吸收分光光度法

G17378.4-2007（6.1）
TAS-990原子吸收分光光度计

AY/012
海水中铜、铅、锌、镉标准溶液

GBW（E）080040
0.2ug/L
铅
无火焰原子吸收分光光度法

GB17378.4-2007（7.1）
TAS-990原子吸收分光光度计

AY/012
海水中铜、铅、锌、镉标准溶液

GBW（E）080040
0.03ug/L
锌
火焰原子吸收分光光度法

G17378.4-2007（9.1）
TAS-990原子吸收分光光度计

AY/012
海水中铜、铅、锌、镉标准溶液

GBW（E）080040
3.1ug/L
汞
原子荧光法

GB17378.4-2007（5.1）
AFS-8220原子荧光光度计

AYA011
水质汞

GSB07-3173-2014

汞溶液

GBWO8617
0.007ug/
砷
原子荧光法

GB17378.4-2007（11.1）
AFS-8220原子荧光光度计

AY1011
海水中砷成分分析标准物质GBW（E）080230砷溶液

GBW（E）080117
0.5ug/L
总铬
无火焰原子吸收分光光度法

GB17378.4-2007（10.1）
TAS-990原子吸收分光光度计

AY/012
水质铜铅，锌，铬，镉和镍混合溶液

GBW（E）080040
0.4ug/L
2.3评价因子、评价标准和方法

（1）评价因子

评价因子包括pH值、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、石油类、镉、铜、铅、锌、汞、砷、总铬共13项。

（2）评价标准和方法

根据国家《海水水质标准》（GB3097-1997），采取单因子指数进行评价。

表3-7
海水水质标准

项目
第一类
第二类
第三类
第四类
水温（°C）
人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1°C,其它季节不超过2°C
人为造成的温升不超过当时当地49C
pH
7.8~8.5

同时不超过该海域正常变动范围的0.2pH单位
6.8~8.8

同时不超过该海域正常变动范围的0.5pH单位
溶解氧>
6
5
4
3
BOD5
1
3
4
5
化学需氧量<

（CODCr）
2
3
4
5
无机氮≤

（以N计）
0.2
0.3
0.4
0.5
活性磷酸盐≤

（以P计）
0.015
0.03
0.045

汞≤
0.00005
0.0002
0.0005

镉≤.
0.001
0.005
0.01

铅≤
0.001
0.005
0.01
0.05
总铬≤
0.05
0.10.
0.2
0.5
砷≤
0.02
0.03
0.05

铜≤
0.005
0.01
0.05

锌≤
0.02
0.05
0.1
0.5
石油类≤
0.0
0.3
0.5
氰化物≤
0.005
0.1
0.2
根据《广东省海洋功能区划》及《广东省近岸海域环境功能区划》相关管理规定，本次调查站位（潮间带调查站位之外）均位于农渔业区，执行海水水质第二类标准。




	区域

环境

质量

现状
	2.4调查结果

表3-8
2019年11月海水水质调查结果

站号
采样
水温

（℃）
盐度
pH
DO
（mg/L）
COD

（mg/L）
NO3-N

（mg/L）
NO2-N

（mg/L）
NH3-N

（mg/L）
PO4-P（mg/L）
石油类

（mg/L）
SS
（mg/L）
Cu

（ug/L））
Pb

（ug/L）
Zn

（ug/L）
Ca
（ug/L）
As

（ug/L）
Hg

（ug/L）
Cr

（ug/L）
D1
表层
16.2
32.905
8.17
6.82
0.8
0.059
0.006
0.019
0.023
ND
8
0.53
0.26
9.71
0.04
0.93
0.027
未检出
D2
表层
15.9
32.558
8.22
6.92
0.9
0.175
0.004
0.016
0.023
0.0334
8.8
0.39
0.15
7.81
0.09
0.93
0.033
未检出
D3
表层
15.9
32.333
8.21
6.71
0.9
0.112
0.006
0.016
0.021
0.0143
9.6
0.32
0.05
11.86
0.06
0.87
0.023
未检出
底层
15.7
32.345
8.18
6.64
1
0.124
0.006
0.016
0.021
0.0112
9.8
0.53
未检出
8.05
0.02
0.90
0.008
0.88
D4
表层
16.9
32.602
8.2
6.76
0.8
0.118
0.006
0.011
0.022
ND
11.7
2.21
0.26
15.67
0.06
0.84
0.028
0.63
底层
16
32.57
8.19
6.5
0.9
0.144
0.004
0.057
0.029
--
14.1
4.31
0.4
11.86
0.26
0.93
0.016
未检出
D5
表层
15.6
32.277
8.17
6.4
0.8
0.188
0.004
0.012
0.017
ND
8.1
1.65
未检出
7.57
0.07
0.93
0.043
0.66
底层
15.9
32.353
8.17
6.21
0.7
0.223
0.004
0.009
0.024
--
6.6
0.32
未检出
8.52
0.2
1.09
0.012
未检出
D6
表层
15.6
32.319
8.22
6.17
0.7
0.188
0.004
0.006
0.022
0.0112
7.9
0.25
未检出
6.62
0.14
1.01
0.036
未检出
底层
15.8
32.294
8.22
6.06
0.8
0.221
0.003
0.009
0.044
6
0.39
0.89
8.52
0.06
1.12
0.01
未检出
D7
表层
16.4
32.236
8.13
6.36
1
0.075
0.005
0.015
0.027
0.0076
9.8
0.53
0.12
5.19
0.04
1.01
0.03
0.56
底层
16.5
32.224
8.16
6.23
0.8
0.067
0.006
0.004
0.024
8.5
1.93
0.12
5.19
0.06
1.11
0.019
0.83
D8
表层
17.2
32.184
8.14
6.38
0.8
0.086
0.006
0.004
0.024
0.009
9.5
1.23
0.05
3.76
0.06
1.04
0.031
0.93
底层
17.5
32.219
8.13
6.25
0.7
0.143
0.005
0.003
0.023
-
9.8
1.44
0.4
5.19
0.14
0.91
0.035
0.63
D9
表层
15.1
32.306
8.19
6.28
0.9
0.087
0.002
0.012
0.018
ND
8.4
1.09
0.96
未检出
0.04
0.93
0.038
0.83
底层
15.7
32.323
8.18
6.1
0.9
0.029
0.002
0.006
0.02
9
1.58
0.47
6.62
未检出
0.99
0.016
0.49
D10
表层
17.6
32.212
8.13
6.21
0.9
0.154
0.006
0.01
0.024
0.0076
13.8
1.44
0.12
3.76
0.03
1.03
0.015
0.63
底层
17.8
32.181
8.1
6.16
0.6
0.136
0.005
0.004
0.026
--
15.7
2
0.12
未检出
0.16
1.02
0.041
0.83
D11
表层
15.4
32.255
8.21
6.62
0.8
0.04
0.003
0.028
0.013
ND
15.7
0.95
0.26
7.1
未检出
1.06
0.02
0.68
底层
15.8
32.279
8.2
7
0.9
0.032
0.003
0.008
0.016
--
11.4
2.7
未检出
4.24
未检出
0.89
0.036
1.07
D12
表层
17
32.256
8.12
6.28
0.8
0.073
0.005
0.009
0.026
0.0113
10.6
4.1
0.12
3.52
0.04
1.01
0.022
0.61
底层
17.
32.424
8.11
6.13
1
0.117
0.007
0.011
0.025
--
13.4
2.91
0.99
5.43
0.06
0.97
0.038
0.78
D16
表层
14.8
32.155
8.18
6.81
0.9
0.09
0.004
0.002
0.022
0.0047
17.5
1.02
0.05
5.6
0.08
0.91
0.02
1.07
底层
15.2
32.178
8.17
6.7
1.1
0.066
0.002
0.005
0.022
--
14.1
0.46
0.96
4.71
未检出
0.93
0.009
0.68
D17
表层
16.3
32.291
8.2
6.61
0.7
0.05
0.003
0.013
0.o19
0.0591
7.6
0.74
0.12
未检出
0.08
0.94
0.044
未检出
底层
16.5
32.3
8.21
6.53
0.8
0.043
0.002
0.015
0.022
-
9.5
1.65
未检出
4.71
0.05
0.81
0.045
未检出
D18
表层
16.3
33.065
8.11
6.79
0.9
0.043
0.006
0.014
0.015
0.0488
9.8
0.81
0.47
3.29
0.11
0.88
0.019
0.83
底层
15.8
32.925
8.15
6.67
0.7
0.06
0.008
0.023
0.017
--
9.2
1.58
0.26
4.24
0.37
1
0.028
0.5
D19
表层
17.2
32.17
8.12
6.78
1
0.097
0.007
0.006
0.025
0.0076
21.2
1.58
0.19
3.76
0.05
0.92
0.016
1.12
底层
17.4
32.226
8.11
6.15
0.9
0.108
0.007
0.005
0.022
--
17.3
1.02
未检出
未检出
0.35
0.98
0.041
未检出
D20
表层
16.2
32.162
8.13
6.92
0.9
0.077
0.004
0.006
0.025
0.0072
17.4
3.75
未检出
5.19
0.26
1.1
未检出
0.68
底层
16.5
32.19
8.15
6.8
1.2
0.095
0.003
0.013
0.021
--
20
2.84
0.12
未检出
0.22
0.88
未检出
0.59
D21
表层
16.8
32.164
8.15
6.75
1.3
0.112
0.006
0.004
0.026
0.0105
3
0.25
0.05
4.71
0.12
0.99
0.037
未检出
底层
17
32.2
8.16
6.67
1.1
0.076
0.006
0.006
0.028
--
5.8
0.81
0.05
7.57
0.03
0.98
0.027
未检出
D22
表层
16.4
32.345
8.18
6.87
0.8
0.143
0.002
0.009
0.025
0.0412
9.2
0.78
未检出
4.48
0.02
0.97
0.035
0.68
底层
16.7
32.343
8.18
6.72
0.9
0.154
0.003
0.008
0.02
--
9.6
3.92
0.4
4.71
0.04
0.92
0.038
未检出
D23
表层
16.2
32.619
8.16
6.77
0.8
0.138
0.004
0.004
0.02
0.0459
8.4
0.11
0.26
未检出
0.16
o.99
0.01
未检出
底层
15.7
32.593
8.17
6.59
0.7
0.128
0.007
0.009
0.023
9.6
2.14
0.89
未检出
0.75
o.91
0.024
未检出
表层
最大值
17.6
33.065
8.22
6.92
1.
0.188
0.007
0.028
0.027
0.0591
21.2
4.1
0.96
15.67
0.26
1.1
0.044
1.12
最小值
14.8
32.155
8.11
6.17
0.7
0.04
0.002
0.002
0.013
未检出
3
0.1
未检出
未检出
未检出
0.84
未检出
未检出
平均值
16.3
32.371
8.17
6.61
0.9
0.105
0.005
0.011
0.022
0.0213
10.8
1.2
0.22
6.45
0.08
0.96
0.028
0.76
底层
最大值
17.8
32.925
8.22
7
1.2
0.223
0.008
0.057
0.044
20
4.3
0.99
11.8
0.75
1.12
0.045
1.07
最小值
15.2
32.178
8.1
6.06
0.6
0.029
0.002
0.003
0.016
5.8
0.3
未检出
未检出
未检出
0.81
未检出
未检出
平均值
16.4
32.347
8.16
6.45
0.9
0.109
0.005
0.012
0.024
--
l
1.8
0.47
6.4
0.18
0.96
0.026
0.74
最大值
17.8
33.065
8.22
7
1.3
0.223
0.008
0.057
0.04
0.0591
21.2
4.31
0.99
15.67
0.75
1.12
0.045
1.12
最小值
14.8
32.155
8.1
6.06
0.6
0.029
0.002
0.002
0.013
未检出
3
0.11
未检出
未检出
未检出
0.81
未检出
未检出
平均值
16.3
32.36
8.17
6.53
0.9
0.107
0.005
0.011
0.023
0.0207
10.9
1.48
0.33
6.43
0.13
0.96
0.027
0.75
检出率%
75.00
100.00
76.32
98.58
89.48
100.00
94.74
60.53
注：ND表示低于检出限的值




	区域

环境

质量

现状
	表3-9
2019年11月海水水质调查结果

站位

层次

pH

DO

COD

无机氮

活性磷酸盐

汞

镉

铅

总铬

砷

铜

锌

石油类

D1

表

0.78

0.88

0.4

0.42

1.53

0.54

0.04

0.26

--

0.05

0.11

0.49

--

D2

表

0.81

0.87

0.45

0.98

1.53

0.66

0.0

0.15

--

0.05

0.08

0.39

0.67

D3

表

0.81

0.89

0.45

0.67

1.4

0.46

0.06

0.05

--

0.04

0.06

0.59

0.29

底

0.79

0.9

0.50

0.73

1.4

0.16

0.02

--

0.02

0.05

0.11

0.4

0.22

D4

表

0.8

0.89

0.4

0.68

1.47

0.56

0.06

0.26

0.01

0.04

0.44

0.78

--

底

0.79

0.92

0.45

1.03

1.9

0.32

0.26

0.4

0.05

0.86

0.59

--

D5

表

0.78

0.94

0.4

1.02

1.13

0.86

0.07

--

0.01

0.05

0.33

0.38

--

底

0.78

0.97

0.35

1.18

1.6

0.24

0.2

--

--

0.05

0.06

0.43

D6

表

0.81

0.97

0.35

0.99

1.47

0.72

0.14

--

0.05

0.05

0.33

0.22

底

0.81

0.99

0.4

1.17

2.93

0.2

0.06

0.89

--

0.06

0.08

0.43

--

D7

表

0.75

0.94

0.5

0.48

1.8

0.6

0.04

0.12

0.01

0.05

0.11

0.26

0.15

底

0.77

0.96

0.4

0.39

1.6

0.38

0.06

0.12

0.02

0.06

0.39

0.26

--

D8

表

0.76

0.94

0.4

0.48

1.6

0.62

0.06

0.05

0.02

0.05

0.25

0.19

0.18

底

0.75

0.96

0.35

0.7

1.53

0.7

0.14

0.4

0.01

0.05

0.29

0.26

D9

表

0.79

0.96

0.45

0.51

1.2

0.76

0.04

0.96

0.02

0.05

0.22

--

--

底

0.79

0.98

0.45

0.19

1.33

0.32

--

0.47

0.01

0.05

0.32

0.33

--

D10

表

0.75

0.97

0.45

0.85

1.6

0.3

0.03

0.12

0.01

0.05

0.29

0.19

0.15

底

0.73

0.97

0.3

0.73

1.73

0.82

0.16

0.12

0.02

0.05

0.4

--

--

D11

表

0.81

0.91

0.4

0.36

0.87

0.4

--

0.26

0.01

0.05

0.19

0.36

--

底

0.8

0.86

0.45

0.22

1.07

0.72

--

--

0.02

0.04

0.54

0.21

-

D12

表

0.75

0.96

0.4

0.44

1.73

0.44

0.04

0.12

0.o1

0.05

0.82

0.18

0.23

底

0.74

0.98

0.5

0.68

1.67

0.76

0.06

0.99

0.02

0.05

0.58

0.27

--

D16

表

0.79

0.88

0.45

0.48

1.47

0.4

0.08

0.05

0.02

0.05

0.2

0.28

0.09

底

0.78

0.90

0.55

0.37

1.47

0.18

--

0.96

0.01

0.0

0.09

0.24

--

D17

表

0.8

0.91

0.35

0.33

1.27

0.88

0.08

0.12

--

0.05

0.15

--

1.8

底

0.81

0.92

0.4

0.3

1.47

o.90

0.05

--

0.04

0.33

0.24

--

D18

表

0.74

0.88.

0.45.

0.32

1

0.38

0.11

0.47.

0.02

0.04

0.16

0.16

0.98

底

0.77

0.9

0.35

0.46

1.13

0.56

37

0.26

0.1

0.05

0.32

0.21

D19

表

0.75

0.88

0.5

0.55

1.67

0.32

0.05

0.19

0.02

0.05

0.32

0.19

0.15

底

0.74

0.98

0.45

0.6

1.47

0.82

35

--

0.05

0.2

D20

表

0.75

0.87

0.45

0.44

1.67

0.26

--

0.01

0.06

0.75

0.26

0.14

底

0.77

0.88

0.6

0.56

1.4

0

0.22

0.12

0.01

0.0

0.57

--

--

D21

表

0.77

0.89

0.65

0.61

1.73

0.74

0.12.

0.05

0.05

0.05

0.24

0.2

底

0.77

0.9

0.55

0.44

1.87

0.54

0.03

0.05

--

0.05

0.16

0.38

D22

表

0.79

0.87

0.4

0.77

1.67

0.7

0.02

--

0.01

0.05

0.16

0.22

0.82

底

0.79

0.89

0.45

0.83

1.33

0.76

0.04

0.47

--

0.05

0.78

0.24

D23

表

0.77

0.89

0.4

0.73

1.6

0.2

0.16

0.26

--

0.05

0.02

--

0.92

底

0.78

0.91

0.35

0.72

1.53

0.48

0.75

0.89

0.05

0.43

超标率

0%
0%
10.53%
97.37%
0%
0%
0%
0%
%
0%
0%
0%
“--”表示未检出

2.5评价结果

评价结果表明:调查期间各站位海水石油类、锌、镉、铜、pH、溶解氧、总铬、化学需氧量、铅、砷和汞等测项均符合第二类海水水质标准，无机氮和活性磷酸盐有不同程度的超标。

调查期间，D5号站位表层海水无机氮含量为0.2040mg/L，符合第二类海水水质标准；D4、D5、D6号站位底层海水无机氮含量分别为0.2050mg/L、0.2360mg/L和0.2330mg/L，符合第二类海水水质标准；其余各站位海水无机氮含量均符合第二类海水水质标准。各站位海水活性磷酸盐含量符合第三类海水水质标准，其余各站位均符合第二类海水水质标准。

3、声环境质量现状

根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，本项目所在区域声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。项目噪声在厂界四周噪声级增加量极少，不足3~5dB，评价范围可较200m适当缩小。

为了解本项目周围的声环境质量状况，本项目委托深圳市中创监测有限公司对项目进行监测，监测结果及噪声监测点详见表3-10和附件噪声监测报告。

表3-10   环境噪声现状监测结果统计表  单位：dB（A）

监测点

编号

监测点名称
检测项目
测试结果dB（A）
标准限值dB（A）

单项

评定

05月06日
05月07日
昼间Leq
夜间Leq
昼间Leq

夜间Leq

昼间Leq

昼间Leq

N1
项目厂界东侧
环境噪声

（昼夜）
57.3
47.2
57.6
46.9
60
50
达标

N2
项目厂界南侧
环境噪声

（昼夜）
56.9
46.8
57.0
47.1
60
50
达标

N3
项目厂界西侧
环境噪声

（昼夜）
57.2
47.4
57.1
47.2
60
50
达标

N4
项目厂界北侧
环境噪声

（昼夜）
57.8
47.1
57.6
47.4
60
50
达标

N5
新丰小学
环境噪声

（昼夜）

56.4
46.5
56.1
46.7
60
50
达标

从监测结果来看，项目所在各边界以及村镇敏感点监测点昼、夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境质量良好。

5、地下水、土壤环境质量
本项目营运时产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运；废旧光伏电板及支架统一收集后由供应商回收。建设单位应加强管理，设置专员负责固废的管理，定期检查，避免危险废物渗漏对环境造成不良影响。因本项目位于内洋区域内，项目周围500m均是村庄、农田和鱼塘，不存在工厂等产生地下水、土壤污染的单位，因此，项目厂界外 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水、土壤环境保护目标，故本次环评不开展地下水、土壤环境质量现状调查以留作背景值。

6、生态环境现状

6.1土地利用现状

根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府[2012]120号）及其图集，本项目所在地属于国家重点开发区域，不属于国家、省级重点生态功能区；根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于一般管控单元。根据《项目在碣石镇土地总体利用规划》，该片区主要是水域。项目区现状主要为空地、芦苇等禾本科植物以及鱼塘。

6.2植被生态现状

调查表明，项目所在地位空地及鱼塘，调查范围内植被主要是芦苇等禾本科植物，具体见下图

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



图3-2项目所在地植被
6.3生态现状评价结论

本项目所在区域属冲积平原地貌，场地为鱼塘、沿海滩涂，地势平坦开阔。项目区主要有芦苇、菖蒲等禾本科植物等众多水生植物构成湿地风光。鱼塘水产类有海产鱼类110多科140多种，淡水鱼类20多科30多种。

项目区周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。根据汕尾市生态控制分区图可知本项目属于集约利用区，不占用生态严控区。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，项目所在地北侧为三期项目、空地和沙园佛祖庙，东侧为空地和新丰小学，西侧为鱼塘，南侧为一期项目及空地。

建设单位于2020年委托汕尾华盛源环保工程有限公司编制了《中广核陆丰市内洋一期 120MW 渔光互补光伏发电项目环境影响评价报告表》，于2020年11月26日取得汕尾市生态环境局《关于中广核陆丰市内洋一期120MW渔光互补光伏发电项目环境影响报告表的批复》（汕环陆丰[2020]342号），预计2020年11月投产。

目前，一期项目正在施工中，三期项目未建设，项目周边的污染主要是施工产生的施工废水、废气及噪声，因此，项目周边环境不存在突出的环境问题。项目所在区域环境质量现状良好，目前项目周围的水、气、声环境状况较好。

	生态环境保护目标
	1 、评价范围

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021 年版），本项目应该编制环境影响评价报告表。同时，根据《光伏发电站环境影响评价技术规范》（NB∕T 32001-2012）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的要求，确定本项目评价范围见表 3-4。

表 3-4 环境影响评价范围

环境要素
环境评价范围
依据
声环境
两侧各 200m

《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）

生态环境
项目范围内
《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）

2、环境保护目标

具体环境保护目标见下表及附图环境保护目标分布图：

表3-11
环境主要保护目标

环境要素
保护对象名称
方位
与光伏区

边缘距离
环境功能
环境保护要求
生态环境
农田及周边植被
项目范围内的动植物
本项目施工期不得越线占用农田、林地，不得随意破坏生态保护目标，应文明施工

声环境
新丰小学
东
36m
学校，2类
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

沙园佛祖庙
北
116m
寺庙，2类
新丰小学
东
36m
学校，2类



	评价

标准
	一、环境质量标准

1、环境空气质量

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，详见表3-12。

表3-12
环境空气质量评价执行标准

项目

取值时间

浓度限值

选用标准

二氧化硫

SO2
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单(生态环境部公告，2018年第29号)

24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
二氧化氮
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
一氧化碳

CO

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
臭氧

O3
日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
颗粒物(粒径小于等10μm)PM10
年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
颗粒物(粒径小于等2.5μm)PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
2、地表水环境质量标准

本项目所在区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表3-13。本项目附近海域的海洋功能区划为“田尾山-石碑山农渔业区”水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；“田尾山工业与城镇用海区”，水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。具体见表3-14。

表3-13
地表水环境质量评价执行标准
单位：mg/L

项目

标准值

标准来源

水温（℃）

人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

pH值（无纲量）

6~9

溶解氧

≥2

高锰酸盐指数

≤15

BOD5
≤10

NH3-N

≤2.0

总磷

2.0

总氮

2.0

石油类

1.0

粪大肠菌群（个/L）

40000

表3-14
海水环境质量评价执行标准
单位：mg/L

项目

第一类

第二类

第三类

第四类

水温（°C）

人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1°C,其它季节不超过2°C

人为造成的温升不超过当时当地4°C

pH

7.8~8.5

同时不超过该海域正常变动范围的

0.2pH单位

6.8~8.8

同时不超过该海域正常变动范围的

0.5pH单位

溶解氧>

6

5

4

3

BOD5
1

3

4

5

化学需氧量<

（CODCr）

2

3

4

5

无机氮≤

（以N计）

0.2

0.3

0.4

0.5

活性磷酸盐≤

（以P计）

0.015

0.03

0.045

汞≤

0.00005

0.0002

0.0005

镉≤.

0.001

0.005

0.01

铅≤

0.001

0.005

0.01

0.05

总铬≤

0.05

0.10.

0.2

0.5

砷≤

0.02

0.03

0.05

铜≤

0.005

0.01

0.05

锌≤

0.02

0.05

0.1

0.5

石油类≤

0.0

0.3

0.5

氰化物≤

0.005

0.1

0.2

3、声环境质量标准

本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准值见表3-13。

表3-15《声环境质量标准》（GB3096-2008）

类别

昼间[dB(A)]

夜间[dB(A)]

2
60
50
二、污染物排放标准

1、废水排放标准

（1）施工期水污染物排放标准

项目施工时产生的施工废水经处理后回用于场地抑尘洒水，故本项目施工期废水不外排。

2、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

本项目施工期施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。

表3-16
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间

夜间

70dB（A）

55dB（A）

（2）营运期噪声排放标准

项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。详见下表。

表3-17《工业企业厂界环境噪声排放标准》
单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类

60
50
废气排放标准

项目施工期执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。

表3-18大气污染物排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

执行标准

颗粒物

1.0

广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值

4、固体废物

本项目产生的固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013修改版等有关规定。

	其他
	根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行：

1、水污染物排放总量控制指标

本项目依托一期劳动定员，因此不再新增生活污水。

2、大气污染物排放总量控制指标

本项目无生产废气产生，故本评价不推荐废气总量指标。

3、固体废物排放总量控制指标

本项目固体废物不排入外环境，无需申请总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	拟建项目为新建项目，项目施工期主要为平整土地、太阳能电池支架的安装以及附属设施的建设，另外还包括道路等配套设施的建设。在项目的建设过程中，进出厂区的土石方量较少，项目实施前厂区内的布置情况应预先精心设计，统一规划。项目施工期应做好防护工作，将对环境的影响降低到最低程度。

1、施工期废气环境影响分析

施工扬尘主要来自于线路土建施工的土方挖掘、材料的运输装卸，施工现场内车辆行驶的道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。

施工阶段，尤其是施工初期，工程的开挖都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖，车辆运输产生的粉尘短期内将使局部区域内空气的 TSP 明显增加。

施工时，由于土石方的开挖造成植被破坏、土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对局部地区产生暂时影响，但土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，问题亦会消失。对建设过程中的施工扬尘经采取洒水等措施防治后，影响在可接受范围内，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。

2、施工期水污染源分析

（1）施工废水

施工废水：施工废水来自废石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，二期项目主要是道路施工，该部分具体施工期约为0.5个月，道路施工完成后，施工废水主要是道路扬尘洒水，该部分废水主要是自然蒸发。根据类比调查，废水产生量约为0.5m³/d，则废水产生量为7.5t/施工期。

施工废水主要污染物为SS和石油类，经类比分析可知SS浓度在400～600mg/L范围，按500mg/L计算，则SS产生量均为0.00375t；项目施工期间将修建临时隔油池和沉砂池，施工废水经隔油池除油和沉砂池处理后，回用于场地洒水不外排，经此措施处理后SS去除率可达到80%。

（2）生活污水
施工生活污水：施工人员高峰时约有30人，用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》）测算，生活污水产生量按日用量的80%计，则生活污水最大排放量为1.2m³/d。项目施工期产生的生活污水中主要污染物为CODcr、SS、氨氮；生活污水依托一期工程经通过旱厕收集处理后用于当地农业灌溉。具体详见表5-5施工期生活污水及其污染物产生量一览表。

表4-1
施工期生活污水及其污染物产生量一览表

项目

污水量

COD

BOD5
SS

NH3-N

产生浓度（mg/L）

/

350

200

220

25

产生量（t/施工期）

288
0.10
0.058
0.063
0.0072
3、施工期噪声污染源分析

施工期的噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸陪那个装噪声、施工人员活动噪声，其噪声值一般在83~90dB（A）左右，本项目施工期会用到各类施工机械，噪声影响贯穿于整个施工期，类型主要是地面工程施工机械运行时产生的设备噪声与运输车辆产生的交通噪声，本工程施工期常用施工机械噪声源强汇总见表4-2。

表4-2
施工机械噪声源强表

序号

名称

测点与声源距离

最大声级dB（A）

1

装载机

5

90

2

摊铺机

5

87

3

推土机

5

86

4

钻井车

5

83

5

挖掘机

5

85

通过工程类比调查可知，距声源5m处噪声强度多在83-90dB（A），距声源50m处噪声强度可降至64-70dB（A）。另外，运输车辆经过时也会产生流动噪声。施工沿线50米范围内的环境敏感目标主要是新丰小学，约为36m，并且相对营运期而言，建设期噪声影响是暂时的、短期的、并且具有局部路段特性。因此合理安排施工时间，对周围环境影响不大。
4、施工期固体废物分析

施工过程中的固体废物主要为施工人员的生活垃圾。

建筑垃圾主要有废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等。项目主要是道路施工，没有建筑施工，因此，建筑垃圾产量为0。

施工期开挖土石方可完全在项目内消纳，无工程弃土产生。根据建设方提供的施工资料，项目区土石方工程情况详见下图和表4-3。

表4-3
土石方工程情况表

工程名称

开挖量（m3）

回填量（m3）

外购土量（m3）

发电场工程

1600
1600
0

升压电站工程

2278.45
6545.14
4266.69
交通工程

3878.45
8145.14
4266.69
项目能利用的挖方直接利用回填，需借方土石方全部使用外购料，不另设取土场，故项目不需要设置永久弃土（渣）场。

（1）生活垃圾

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，员工日常生活消耗的纸、饮料瓶等产生的垃圾按0.5kg/人•日计。本项目建设过程中同时施工的人员按30人计，施工工地生活垃圾排放系数取0.5kg/人·d，预计施工期为8个月，共计240天，则本项目施工期生活垃圾产生量为3.6t。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

5、施工期水土流失

水土流失产生区域为光伏场区、施工生产生活区、场外道路区，这些区域在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、施工大开挖、土石方临时堆积、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，致使土地生产能力下降，引发一系列地质灾害和环境问题等。

经水文调查，场区内地表冲沟较少，水力侵蚀较少，属于轻度侵蚀区域。根据现场踏勘，对边坡的坡脚的堆积区进行调查，未发现有大面积冲洪积的迹象，地表径流对土壤的侵蚀有限。因此，本工程为建设类项目，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，本工程水土保持防治标准执行建设生产类项目水土流失防治标准中的三级标准。本工程水土保持措施实施后，扰动土地整治率大于90%，水土流失总治理度大于80%，土壤流失控制比大于0.4，拦渣率大于90%，林草植被恢复率大于90%，林草覆盖率大于15%。

6、施工期生态环境和景观的影响

6.1施工作业带清理、管沟开挖、道路建设、太阳能电池支架的安装以及附属设施的影响

线缆工程施工过程中的施工作业带清理及管沟开挖作业总是同时进行的，在此期间所产生的渣土可以互相利用，其对生态环境的影响也大致相同。

线缆施工前，首先要对施工作业带进行清理和平整，以便机械通行，然后才能进行管沟开挖作业。本工程清理施工作业带对生态环境的影响主要表现为：

A、灌木和草皮：对开挖管沟、线缆沟等两侧4m范围内的植被造成严重的破坏。

B、鱼塘底泥：施工过程将使鱼塘底泥浮起，对水生生物和周边植被产生扰动和破坏，对区域生态环境产生一定影响。

开挖管沟是施工期对生态环境构成影响的最主要活动。本管道主要采用沟埋方式敷设，施工中整个施工作业带范围内的土壤和植被都会受到扰动或破坏，尤其是在开挖管沟、线缆沟约4m的范围内，植被破坏严重；开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、植被的恢复等。

管道线路施工中，敷设管道过程将会因置换而产生一部分弃土方，这些弃土将会对生态环境产生一定的影响。

6.2工程占地影响

本工程施工对生态、景观环境的影响主要是工程占地，项目占地约1333320m2，占地类型为一般农用地，本项目施工期在场地平整过程中，原有表土层收到破坏，土壤松动，施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆应及时清理，遇大风会产生风蚀，若在大风或大雨情况下，容易造成水土流失，并对鱼塘水质产生一定影响。

7、生态影响分析

7.1、对水生动植物的影响分析

（1）施工对水体的影响

光伏组件支架安装等施工时，扰动鱼塘使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。道路的施工可能导致局部塌方，威胁施工安全。遇暴雨或洪水，大量流失的土方有可能淤塞河道，抬高河床，影响行洪安全。

施工对水生生物生境的影响

1）对浮游生物的影响 
桩基工程等的施工，工程选择在枯水期进行桩基工程，基本不会造成附近水体悬浮物增加，但后续支架及光伏组件等的施工可能涉水作业。施工机械机修及工作时油污跑冒滴漏产生的含油污水等的排放将会对水域的水质产生一定程度的污染，施工期加强对施工区域的水质监测，如发现石油类超标，应立即停止施工，并对设备的进行检修、维护，确保设备不存在跑冒滴漏时方可继续施工。且安装前加强对支架及光伏组件等的擦拭，降低含油量，对水体影响较小，对水体透明度下降减少，浮游植物光合作用降低，影响到浮游生物的生长。但工程评价区的浮游生物具有普生性，加强建设、施工生产生活区以及其他施工区域的管理，拟建项目对本项目浮游生物的影响较小。 
2）对底栖动物的影响 
底栖动物是长期在水域底部泥沙、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。 
本工程选择在枯水期基本打桩（目前区域已经干涸捕捞，光伏发电区基本无水），打桩等工程不会对底栖动物产生直接伤害。评价区底栖动物的种类和数量较少，且都为常见种，因此影响有限。且在施工结束后，随着水底底泥的逐渐稳定，周围的底栖动物会逐渐占据受损的生境，物种数量和生物量都会有一个缓慢回升的过程。 
3）对水生维管植物的影响 
由于项目光伏发电区每年进行干涸捕捞，区域水生维管束植物较少，项目选择在枯水期施工（目前区域已经干涸捕捞，光伏发电区基本无水），基本不会影响区域水生维管束植物的生长，后续支架及光伏组件的安装施工，对区域水下水生维管束植物光照有一定的影响，制约了沉水植物的生长。
鱼塘水生植物均为常见种，数量很少，且均为常见种，因此工程造成的水生维管束植物的损失较小，对水生维管束植物的影响较小。

4）对鱼类的影响

该项目鱼塘不是鱼产卵场、鱼苗索饵场。由于项目光伏发电区每年进行干涸捕捞，项目选择在枯水期施工（目前区域已经干涸捕捞，光伏发电区基本无水），光伏发电区鱼类已基本全部捕捞，因此，施工阶段不会对鱼类带来较大的影响。

7.2、对水土流失的环境影响分析

通过对工程建设特点的分析，本工程的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为光伏场区、施工生产生活区、场外道路区，这些区域在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、施工大开挖、土石方临时堆积、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，致使土地生产能力下降，引发一系列地质灾害和环境问题等。因此，应当通过相应的水土保持措施及时恢复项目区内被破坏的水保设施，增加项目区的植被覆盖度，有效控制因工程建设而新增的水土流失量。

经过对本项目建设内容、施工工序、生产工艺等技术资料的分析，本项目新增水土流失的特点主要有：施工期得生产活动主要集中在光伏电场区域，新增侵蚀活跃，施工结束后，侵蚀活动随之减弱，呈现先强后弱的特点；太阳能光伏电场占地面积比较大，土壤侵蚀影响区域较广；施工扰动形成的加速侵蚀，建设期临时堆土的堆积物侵蚀，是工程建设过程中产生水土流失的主要形式。

	运营期生态环境影响分析
	1、营运期大气环境影响分析

本项目生产和运营过程中均没有废气的产生和排放。

2、营运期水环境影响分析

本项目完成后废水主要为光伏组件清洗废水。

本项目位于广东省陆丰市碣石镇内洋区域，项目地理坐标位于场区中心位置坐标为：东经115.820360°，北纬22.786502°，南临南海。陆丰市属亚热带季风型气候，夏季盛行南风，冬季盛行北风，受海洋天气影响显著，夏季不酷热，冬季不严寒，气候温和，雨量充沛，日照充足，热量丰富。考虑项目所在地临近海边，灰尘较少等情况以及节能降耗的需要，所以项目首先考虑采用自然雨水清洗，考虑部分自然蒸发损耗，剩余雨水全部分散自然流入鱼塘中，光伏板原则通过雨水自然清洗，雨水的主要污染物为SS，光伏板清洗废水SS浓度较低，对鱼塘水质影响较小。

根据汕尾市人民政府官网中的自然地理，曾有长达50天没有降水。考虑到如果长时间不下雨，则需要进行人工清洗。按照1年/次的清洗频次计算，太阳能光伏阵列覆盖水域面积约1333320m2，因为太阳能光伏阵列之间有间隙，太阳能光伏面积约按水域面积的0.7计算，则太阳能光伏阵列面积为933324m2计，单位面积用水按照广东省《用水定额 第1部分：生活》（DB44/T 1461.2-2021）中公共设施管理业（78）绿化管理（784）中市内园林绿化通用值2.0升/m2·日计，因此，清洗一次太阳能光伏阵列，需1866.65t/次。按照一年需要清洗1次的频次，则项目需要清洗用水1866.65t/a。

清洗废水的主要污染物为SS，光伏板清洗废水SS浓度较低，对鱼塘水质影响较小。
3、营运期噪声环境影响分析

项目完成后，光伏发电设备本身没有机械转动结构或运动部件，运行过程无噪声产生，仅配备31台逆变器及升压站产生的机械噪声，单台设备噪声源强值均控制在70dB（A）。

表4-4 本项目噪声排放情况一览表

序号

名称

数量（台）

源强距离（m）
噪声级dB(A)
降噪措施

排放强度

dB(A)
持续时间（h/天）
1

逆变器

31
声源1m处
70
购置环保低噪声设备，加强设备日常维护与保养，保证机器的正常运转，并适当对高噪声设备采用消声、减震措施，及时淘汰落后设备。

45

24
合理布局并设置减震座底、隔声等降噪措施，另项目场地周围设置绿化，对噪声的降低也有一定效果，经过以上措施处理后，隔声效果可以达到25dB（A）以上。类比渔谭尾矿库《20MW分布式光伏发电项目环境影响报告表》验收监测报告，厂界噪声昼间最大值为50.1dB，夜间噪声监测最大值为43.9dB，本次项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

因此，本项目营运时产生的噪声对周围环境影响不大。

4、营运期固体废物影响分析
（1）本项目产生的固体废物主要为一般固体废物。固体废物产生及处置情况详见下表。

表4-5项目固体废物产生及处理情况一览表

序号

污染物名称

产生量

处置方式

1

废光伏组件及支架

5t

统一收集后由光伏组件供应商回收

由上表可知，本项目产生的固体废物分类收集后采取相应措施处理，因此，本项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。
其中本项目不新增员工，均依托一期工程，员工生活垃圾统一收集后交由环卫工人分类处理，垃圾未处理，容易滋生昆虫细菌病毒等，容易导致疾病的发生，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）的要求，建设单位依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任，依法在指定的地点分类投放生活垃圾，禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

5、地下水、土壤分析

本项目营运时产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运；废旧光伏电板及支架统一收集后由供应商回收。本项目生产过程产生的无危废产生，项目依托一期工程在升压站设置一个面积约为35m2的事故油池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其2013年修改单中的相关要求，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施，要求危险废物用专用容器收集并置于暂存区内，贮放期间封闭危险废物暂存区，危险废物收集容器及时加盖。在正常情况下，危险废物贮存期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标造成影响。非正常情况下，容器破裂，地面防腐防渗层失效，导致危险废物污染地下水、土壤，对其造成不良影响。建设单位应加强管理，设置专员负责固废的管理，定期检查，避免危险废物渗漏对环境造成不良影响。
6、光污染影响分析

本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射，折射太阳光，本项目光伏组件的反射面朝向为上，与水平面倾斜17°，倾角较小，反射面较为水平，太阳光经反射后绝大部分反射向天空，随着太阳光入射角的减小，反射光所影响的面积会随之减少，由于冬季的阳光照射时间短，同时照射强度也较弱，而夏季阳光照射时间长，同时照射强度也较强。因此，在影响的程度上夏季比冬季要强烈些，范围要大一些。

由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处埋技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4以下。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。

本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，项目周边为居民点，建设单位采用单晶硅太阳能电池板，颜色为蓝色，结构简单，可靠性高，并在光伏电池组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其镜面反射性要远低于玻璃幕墙，最大程度地减少对太阳光的反射。一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。

本项目光伏组件设置时朝向全部为正南，安装倾斜角度为17°，而本项目周边居民及学校主要位于西面、南面及东侧，故光伏组件在吸收太阳能的过程中，反射、折射太阳光不会对居民及学校造成较大光污染。

7、对水土流失的环境影响分析

通过对工程建设特点的分析，本工程的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为光伏场区、施工生产生活区、场外道路区，这些区域在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、施工大开挖、土石方临时堆积、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，致使土地生产能力下降，引发一系列地质灾害和环境问题等。因此，应当通过相应的水土保持措施及时恢复项目区内被破坏的水保设施，增加项目区的植被覆盖度，有效控制因工程建设而新增的水土流失量。

经过对本项目建设内容、施工工序、生产工艺等技术资料的分析，本项目新增水土流失的特点主要有：施工期得生产活动主要集中在光伏电场区域，新增侵蚀活跃，施工结束后，侵蚀活动随之减弱，呈现先强后弱的特点；太阳能光伏电场占地面积比较大，土壤侵蚀影响区域较广；施工扰动形成的加速侵蚀，建设期临时堆土的堆积物侵蚀，是工程建设过程中产生水土流失的主要形式。

8、对生态环境影响分析

本项目根据汕尾市生态控制分区可知本项目不占用生态严控区，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中等级划分表，生态影响评价等级应为三级，具体判定依据详见表4-6。

表4-6
生态影响评价工作等级划分表

判定依据

影响区域生态敏感型

工程占地（水域）范围

面积≥20km2或长度≥100km

面积2km2~20km2
或长度50km~100km

面积≤2km2或长度≤50km

特殊生态敏感区

一级

一级

一级

重要生态敏感区

一级

二级

三级

一般区域

二级

三级

三级

经现场踏勘和调查，项目所在区均为养殖鱼塘，场址区内未发现受国家保护的动植物。

项目建成后，光伏板位于鱼塘上方，可能会造成会提温度下降，从而对水产养殖造成一定的影响。本项目充分利用2000亩现有鱼塘水面布设太阳能电池板。形成“渔光互补”形式的发电站，水下养殖与水上发电作业同时进行，互不干扰，实现了渔业增产和节能减排两不误。鱼塘水面光伏组件的设置一定程度上阻碍了水面光照强度，对养殖鱼塘内的生物生长有一定的影响。

1）对浮游生物的影响 
桩基工程等的施工，工程选择在枯水期进行桩基工程，基本不会造成附近水体悬浮物增加，但后续支架及光伏组件等的施工可能涉水作业。施工机械机修及工作时油污跑冒滴漏产生的含油污水等的排放将会对水域的水质产生一定程度的污染，施工期加强对施工区域的水质监测，如发现石油类超标，应立即停止施工，并对设备的进行检修、维护，确保设备不存在跑冒滴漏时方可继续施工。且安装前加强对支架及光伏组件等的擦拭，降低含油量，对水体影响较小，对水体透明度下降减少，浮游植物光合作用降低，影响到浮游生物的生长。但工程评价区的浮游生物具有普生性，加强建设、施工生产生活区以及其他施工区域的管理，拟建项目对本项目浮游生物的影响较小。 
2）对底栖动物的影响 
底栖动物是长期在水域底部泥沙、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。 
本工程选择在枯水期基本打桩（目前区域已经干涸捕捞，光伏发电区基本无水），打桩等工程不会对底栖动物产生直接伤害。评价区底栖动物的种类和数量较少，且都为常见种，因此影响有限。且在施工结束后，随着水底底泥的逐渐稳定，周围的底栖动物会逐渐占据受损的生境，物种数量和生物量都会有一个缓慢回升的过程。 
3）对水生维管植物的影响 
由于项目光伏发电区每年进行干涸捕捞，区域水生维管束植物较少，项目选择在枯水期施工（目前区域已经干涸捕捞，光伏发电区基本无水），基本不会影响区域水生维管束植物的生长，后续支架及光伏组件的安装施工，对区域水下水生维管束植物光照有一定的影响，制约了沉水植物的生长。 
9、服务期满后环境影响分析

本项目服务期约25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架等进行全部拆除。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板及升压站等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

（1）太阳能电池板、支架及升压站等固体废物对环境影响

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板，废太阳能电池由太阳能电池，该部分废物不可随意丢弃，应由生产厂家回收再利用。

（1）基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。

对水土流失的影响：拆除过程的活动主要集中在光伏电场区域，新增侵蚀活跃，拆除结束后，侵蚀活动随之减弱，呈现先强后弱的特点；太阳能光伏电场占地面积比较大，土壤侵蚀影响区域较广；施工扰动形成的加速侵蚀，施工时临时堆土的堆积物侵蚀，是工程建设过程中产生水土流失的主要形式。

对植被的影响：拆除过程中占用的土地使原有的植被遭到破坏，直接减少了工程区内的生物量，引起植被生物量、净生产量和固碳放氧量的损失。拆除时候的扬尘随风飞扬，会在周边农田农作物和果木等的叶片表面沉积下来，堵塞叶片的气孔，影响植物正常的光合作用和蒸腾作用，严重时会导致植物生长不良，减少产量和生长量。

对养殖生物的影响：拆除过程中会搅动水体，对鱼塘养殖的鱼类产生惊扰，是悬浮物浓度增加，水体水质变差，建议在干涸期进行拆除，降低影响。

对水生生物的影响：

光伏电站服务期满后，建设单位应依据管理部门的相关要求进行封场或继续发电，封场应依据当时的环境和生态管理要求采取相应环境保护和生态恢复措施，确保无遗留环保问题。

综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题；光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求。



	选址选线环境合理性分析
	本项目选址于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，项目所在地不涉及基本农田和生态保护区等不适宜开发建设区。根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤府[2012]120号）及其图集，本项目所在地属于国家重点开发区域，不属于国家、省级重点生态功能区；根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于一般管控单元。根据《项目在碣石镇土地总体利用规划》，该片区主要是水域。
因此，项目选址和用地是可行的。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	施工期大气污染保护措施

（1）扬尘

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响，因此该工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，如洒水、避开大风气候作业等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理

制度和措施，加强施工期监理。按照国家有关建筑施工的有关规定，建议采取如下措施：

①施工区域采取2.5~3m高的围墙，用塑料编织布在建筑物外四周设围屏。

②项目施工进行开挖土方和土方回填时，开挖时，两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖，挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围内，不允许进行其他作业。挖土应由上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土。施工中应防止地面水流入坑、沟内，以免发生边坡塌方。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要距坑边1m以外，堆放高度不能超过1.5m。开挖应严格按要求进行放坡。施工时应随时注意土壁的变化情况，如发现有裂纹或部分坍塌现象，应及时进行加固支撑或放坡，并密切注意支撑的稳固和土壁的变化。当采取不放坡开挖时，应设置临时支护，各种支护应根据土质及基坑深度经计算确定。回填土时，其下方不得有人，所使用的打夯机等要检查电器线路，防止漏电、触电，停机时要切断电源。

③施工过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。

④项目建设过程中需要使用的建筑材料，这些建材在装卸、堆放、使用过程中会产生粉尘外逸，施工单位应采用商品混凝土，并必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风(风速>3m/s)天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料，停止施工。

⑤施工期期间，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此需对施工场地车辆进、出口路面进行硬化处理，运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。

⑥运输沙、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸酒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出场。

⑦加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

⑧配合交管部门搞好施工期周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵寨，减少因此产生的废气怠速排放。

综上分析，评价认为采取上述相关扬尘防护措施，项目施工期间扬尘对周围环境的影响可降到最低限度，不会造成扬尘扰民现象。

（2）运输车辆和施工机械尾气

施工过程，各类燃油动力机械和运输车辆在施工活动时，会排放一定量的CO、NOx、THC等污染物。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。驶离建筑工地的车辆的轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。施工车辆必须定期维修保养，且应达到相关的汽车废气排放标准，排放废气的施工机械亦应达到相关的排放标准。

为了减小施工期间汽车尾气对环境的影响，环评要求选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，对排烟量大的车辆安装尾气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。

随着施工的结束及区域绿化，运输车辆尾气影响即可消除不会存在永久性影响。

2、施工期废水污染保护措施

施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污：生活污水、施工人员洗涤及卫生废水，主要含有一些动植物油和耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量不大，但也不能任其流淌危害环境。

施工期生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周围农田灌溉。三级化粪池是利用重力沉降和厌氧发酵原理，对粪便污染物进行沉淀、消解的污水处理设施。沉淀的粪便通过厌氧消化，使有机物分解，易腐败的新鲜粪便转化为稳定的熟污泥，上清液作为化粪池的出水。根据环境保护技术文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)，三级化粪池对污染物的去除效率为如下表所示。

表5-1三级化粪池对污染物的去处效率

污染源

指标

去除效率

生活污水

COD

40%~50%

SS

60%~70%

动植物油

80%~90%

TN

不大于10%

本项目生活污水污染物CODCr、SS经三级化粪池处理后CODCr、SS浓度分别为150mg/L、80mg/L，能达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准(CODCr≤200mg/L、SS≤100mg/L)。参照广东省《用水定额 第1部分：农业》（DB44/T 1461.1-2021）资料，水文年75%时，潮汕平原早稻的采用地面灌溉的通用值为532m3/（亩.造），按照一年2造计算，即每年每平方米早稻能消纳1.60m3污水，本项目生活污水产生量为1.2m3/d(288m3)，即需180m2的早稻农田面积才能完全消纳掉本项目产生的生活污水，本项目周边农田面积为10亩，故能完全消纳项目产生的生活污水。

施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地及附近水体。建议在施工期间采取以下措施防止施工废水对周围水体造成影响：

①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；尽量减少建筑施工机械设备与水体直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、漏、滴等现象发生；

②施工废水应经过隔油和沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘不外排；

③建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，保证这些物质不受雨水冲刷而污染纳污水体。

④基坑废水、清洗废水经取水泵抽至沉淀池沉淀后会用于施工场地中。项目基坑废水和洗井清洗废水主要为SS，经沉淀后，上部为清水，可回用。
⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。

⑥安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。

项目施工期废水在采取了上述措施后，对周边水体不会造成明显影响。

3、施工期噪声污染保护措施

（1）噪声源强及特点

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

（2）施工期噪声对施工人员的影响分析

施工机械辐射声级较高，施工噪声主要影响对象还是现场施工人员，噪声危害的范围较广，强烈的噪声长期作用于人体会诱发多种疾病，尤其会导致听力损失，甚至是噪声性耳聋。由噪声暴露造成的听力损失程度可以采用统计的方法预测出来:听力损失是以500、1000、2000赫听力的平均声级来确定的，在上述频率处的平均听力损失大于26dB（A）（ISO-国际标准化组织）时，定义为听力损害，应用这一标准，表5-1列举了听力损害预测的实例。

表5-2
听力损害预测

噪声暴露级dB(A)

40岁(暴露20年)(%)

50岁(暴露30年)(%)

60岁(暴露40年)(%)

80

0

0

0

85

5

6.5

8

90

119

15.6

18

95

21.4

26.7

28

100

35.9

40.8

40

105

49.9

57.8

54

建筑施工中，机械噪声一般都超过80dB（A），有的超过90dB（A），部分设备甚至超过100dB（A），这些噪声对施工人员尤其是操作工人具有很大的损害作用，随着施工人员工龄的增长，各种损害，尤其是听力损害将显现出来，而且无法挽回，距离施工现场较远的人长期生活在低强度的噪声下，身心健康也会受到影响。建议建设单位根据国家卫生部、国家劳动总局颁布的《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员，或穿插安排高、低噪声环境的作业，给工人以恢复听力的时间，同时要注意保养机械，合理操作，尽量使建筑机械维持其最低声级水平，在高声源附近长时间工作的工人，应采取劳动保护措施，或适当减少劳动时间。

（3）为了减轻本项目施工期噪声对周围环境的影响，采取以下控制措施：

①对施工现场进行合理布局，将现场固定噪声、振动源相对集中，缩小噪声震动干扰范围；禁止高噪声设备在12：00~14：00、22：00~翌晨07：00作业。

②加强声源噪声控制，可通过选用低噪声设备或采用消声器、消声管或声障等措施进行控制。

③对施工机械和车辆定期维护保养，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。

④施工过程中建筑器械、材料等的使用做到轻拿轻放，减少因强烈碰撞产生的噪声。

⑤合理安排施工车辆进出场地的行驶路线和时间，对工程车辆加强管理，禁止鸣笛、注意限速行驶，文明驾驶以减少交通噪声。

4、施工期固体废物污染保护措施

本工程施工期间机械设备、运输车辆的维修和保养依托于周边修理厂，项目施工现场不会产生废机油及含油擦拭物等危险废物。施工期间的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。为减少施工期固废对周围环境的影响，建议采取以下防范措施：

（1）建筑垃圾等处理

施工产生的废弃材料等建筑垃圾，应尽可能就地回用。若不能回用的，应及时清运至政府指定的场所处理。
（2）施工生活垃圾处置

施工区生活营地周围应设有垃圾桶或垃圾池，派专人负责清扫收集，统一收集后及时交给环卫部门，有环卫部门清运到生活垃圾填埋场处理，严禁随地处理。

5、对水生生态环境保护措施
5.1、对水生动植物的生态保护措施:
①项目在光伏组件安置完成后，及时恢复鱼塘的养殖物种，减少渔民的损失，提高水生生物的恢复率。

②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在8m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风（六级及以上）天气下进行施工作业。适时加盖防雨覆盖物，经常向裸露地面洒水，使地面保持一定的湿度，土方可用于项目区内的绿化，不外排。

③在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。

④施工作业结束后，及时平整各类施工用地，并压紧夯实，进行绿化种植。

5.2对水土流失的生态保护措施:
结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置。本工程在施工过程中必须严格落实相关的水土保持措施，最大程度减少项目区内水土流失的发生。

a）工程措施

本工程的水土保持工程措施主要有：光伏场区内对工程扰动地表区域进行表土剥离保护，施工完毕后将剥离的表层土返还；对光伏方阵基座扰动地表区域，施工完毕后进行土地整治，返还表土；场区内基础开挖及场地平整等土石方开挖工程应尽量做到挖方、填方基本平衡；本项目基本不产生弃土，且还需从外购买土方，开挖时土方不得在场区内或其它地点随意堆放，将开挖土石就近作为场地平整土石或堆放在临时弃土（渣）场；在施工结束后应清除废弃物，平整土地，降低水蚀的影响，保护生态环境，避免因工程建设造成大量水土流失；场外道路在施工时最大限度利用挖方路段的弃土，尽量做到挖、填方的平衡，减少土、石方的外运量，同时在道路两侧修建排水沟，防止道路排水引发新的水土流失。

b）水土流失防治植物措施

根据工程自身特点和所处地区气候特点，结合项目工程工艺选择适合生长的具有防治水土流失作用的农业物种，以乡土物种为主，适当引进适宜本地区生长的优良作物；在发挥设施农业功能的前提下，尽可能结合生产做到美观、防污染，并取得一定的经济效益。
植物措施布设的主要原则有：保持植物措施与原地貌景观相协调；尽可能根据原地貌的植被类型进行乔、灌、草的恢复植被。
c）临时措施

根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的临时措施配置。按照项目建设的水土流失防治分区，结合项目特点提出该工程水土保持临时防治措施如下：

根据本工程土建施工的特点，主要建（构）筑物的基础开挖和表土剥离时，有一定的临时挖方不能及时回填，为了减少土石方的重复搬运，在各施工区域应设置临时堆土场。在汛期或大风季节，预先采取密目网对临时堆土进行苫盖，避免造成土方的大量流失；在临时堆土场四周设排水沟，将水排入周围临时沉砂池；针对临时堆土场采用临时围挡措施，避免产生水土流失；施工期间配洒水车，在易产生扬尘的场地和道路洒水降尘；对于场外道路应加强施工期间的管理措施，路基施工要做到随挖随填随夯实，不留松土面；大量的土石方作业，尽量避免在雨季施工，做好地表排水系统，防止水土流失。



	运营期生态环境保护措施
	1、营运期大气环境保护措施

本项目生产和运营过程中均没有废气的产生和排放。

2、营运期水环境保护措施

本项目完成后废水主要为光伏组件清洗废水。

本项目考虑项目所在地临近海边，灰尘较少等情况以及节能降耗的需要，所以项目首先考虑采用自然雨水清洗，考虑部分自然蒸发损耗，剩余雨水全部分散自然流入鱼塘中，光伏板原则通过雨水自然清洗，雨水的主要污染物为SS，光伏板清洗废水SS浓度较低，对鱼塘水质影响较小。

考虑到如果长时间不下雨，假如超过1.5个月不下雨，则需要进行人工清洗。清洗一次太阳能光伏阵列，需1866.65t/次。按照一年需要清洗1次的频次，则项目需要清洗用水1866.65t/a。该部分清洗水清洗后全部分散自然流入鱼塘中，光伏板原则通过雨水自然清洗，雨水的主要污染物为SS，光伏板清洗废水SS浓度较低，对鱼塘水质影响较小。在1.5个月不下雨的情况下，太阳能光伏阵列覆盖水域面积约1333320m2，会自然蒸发一部分水分，造成鱼塘水位下降，因此，项目中鱼塘可容纳1866.65t/a。

清洗废水的主要污染物为SS，光伏板清洗废水SS浓度较低，对鱼塘水质影响较小。
3、营运期噪声环境保护措施
为了对项目周围环境声环境质量影响降至最低，建议建设单位采取如下措施：

（1）对高噪声设备加装隔声垫，采用隔声、减振等措施；

（2）加强管理，定期对设备进行检修，防止不良工况下的故障噪声产生；

（3）夜间不生产，严格执行昼间生产制度。

（4）建议围绕项目周围，做好绿化和植树，在起到美化环境的同时，可起到一定的噪声衰减作用。

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）等规定和标准要求进行监测布点，监测点位及监测频次见下表：

表5-3 噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界四周（东面、西面、南面、北面）

噪声

1次/a
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准

4、营运期固体废物影响分析
本项目产生的固废主要是光伏组件及支架。

表5-4项目固体废物产生及处理情况一览表

序号

产生环节

污染物名称

产生量

物理性状

环境危险特性

固废类别
废物代码

贮存方式

处置量

处置方式

1

服务期满后
废光伏组件及支架

5t

固体

/

14废电器电子产品
440-001-14
一般固废暂存间

5t

统一收集后由光伏组件供应商回收

废光伏组件及支架

根据的要求，建设项目完成后，废光伏组件于一般固废堆场暂存后，由供应商回收。建设单位拟依托一期工程的一般固废暂存场，暂存场建筑面积为10m2（依托），一般固废暂存场设置需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的工业固体废物及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中规定进行规范化设置，具体设置如下:

①单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

③贮存场采取防止粉尘污染的措施，为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流集及排水设施、围堰等设施。

生态保护措施

运营期生态环境保护措施：
1）水域内应选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。适当改变喂养鱼的种类，以喂养受光影响较小的鱼类为主。
2）合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用。光伏方阵最低一侧距离水面高度约1.6m，光伏方阵行间最小距离约为10m。不影响光伏方阵底部除冬季外其余三季上午9点至下午4点之间的采光。基本不会形成低温水影响成鱼正常生产，同时因为光伏方阵适当遮阴，可防治夏季高温季节对成鱼的高温影响。 
3）在项目周边留有足够的水面（约60.62%），供鱼类活动。 
4）光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰。 
5）光伏板原则通过雨水自然清洗，不添加任何洗涤剂。
同时建议，养殖户在本项目运营期间严格筛选养殖种类，建议渔民可选择一些对阳光要求不高的品种进行渔业养殖。本项目建设方直接与碣石镇人民政府签订合作协议，详见附件3陆丰碣石镇渔光互补发电项目土地租赁意向协议。与养殖户的合作协议、赔偿及相关问题主要由碣石镇人民政府与养殖户的合作协议、赔偿及相关问题主要由碣石镇人民政府进行协商，本项目建设方暂不参与。

项目区面积不是非常大且周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。电站的运行不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。本项目的建设将彻底改变项目的土地利用状况，虽然建设期其生物量将大量减少，但由于项目区变电及管理区绿化率较高，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。

6、对水土流失的环境保护措施

结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置。本工程在施工过程中必须严格落实相关的水土保持措施，最大程度减少项目区内水土流失的发生。

a）工程措施

本工程的水土保持工程措施主要有：光伏场区内对工程扰动地表区域进行表土剥离保护，施工完毕后将剥离的表层土返还；对光伏方阵基座扰动地表区域，施工完毕后进行土地整治，返还表土；场区内基础开挖及场地平整等土石方开挖工程应尽量做到挖方、填方基本平衡；本项目基本不产生弃土，且还需从外购买土方，开挖时土方不得在场区内或其它地点随意堆放，将开挖土石就近作为场地平整土石或堆放在临时弃土（渣）场；，在施工结束后应清除废弃物，平整土地，降低水蚀的影响，保护生态环境，避免因工程建设造成大量水土流失；场外道路在施工时最大限度利用挖方路段的弃土，尽量做到挖、填方的平衡，减少土、石方的外运量，同时在道路两侧修建排水沟，防止道路排水引发新的水土流失。

b）水土流失防治植物措施

根据工程自身特点和所处地区气候特点，结合项目工程工艺选择适合生长的具有防治水土流失作用的农业物种，以乡土物种为主，适当引进适宜本地区生长的优良作物；在发挥设施农业功能的前提下，尽可能结合生产做到美观、防污染，并取得一定的经济效益。
植物措施布设的主要原则有：保持植物措施与原地貌景观相协调；尽可能根据原地貌的植被类型进行乔、灌、草的恢复植被。

c）临时措施

根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的临时措施配置。按照项目建设的水土流失防治分区，结合项目特点提出该工程水土保持临时防治措施如下：

根据本工程土建施工的特点，主要建（构）筑物的基础开挖和表土剥离时，有一定的临时挖方不能及时回填，为了减少土石方的重复搬运，在各施工区域应设置临时堆土场。在汛期或大风季节，预先采取密目网对临时堆土进行苫盖，避免造成土方的大量流失；在临时堆土场四周设排水沟，将水排入周围临时沉砂池；针对临时堆土场采用临时围挡措施，避免产生水土流失；施工期间配洒水车，在易产生扬尘的场地和道路洒水降尘；对于场外道路应加强施工期间的管理措施，路基施工要做到随挖随填随夯实，不留松土面；大量的土石方作业，尽量避免在雨季施工，做好地表排水系统，防止水土流失。

（3）小结

本工程水土保持设计对产生水土流失的区域采取了工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失综合治理措施，按照本设计的目标和要求，各项措施实施后，因工程建设产生的水土流失将得到科学有效地控制。

7、服务期满后保护措施

服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

④在光伏电站服务期满后，太阳能电池板应交由有回收业务的光伏厂家统一回收处理。

⑤在光伏组件拆除完成后，及时恢复鱼塘的养殖物种，减少渔民的损失，提高水生生物的恢复率。

⑥现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内。

⑦根据工程自身特点和所处地区气候特点，结合项目工程工艺选择适合生长的具有防治水土流失作用的农业物种，以乡土物种为主，适当引进适宜本地区生长的优良作物；保持植物措施与原地貌景观相协调；尽可能根据原地貌的植被类型进行乔、灌、草的恢复植被。

综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题；光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求。

8、环境风险评价

8.1评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)的要求,环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标,对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估,提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求,为建设项目环境风险防控提供科学依据。

8.2评价依据

8.2.1 风险调查

本项目可能存在的环境风险分别是：漏电、雷击因素引发的对设备、构筑物破坏导致的环境事件。

8.2.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)附录C，Q按下式进行计算：

[image: image10.png]



式中：q1、q2...... qn—每种危险物质的最大存在量，t。

      Q1、Q2 ……Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)附录B，本项目不涉及风险物质，因此，项目不构成重大风险源，环境风险潜势为Ⅰ。
8.3危险源项及影响分析

（1）事故类型

通过前面物质风险识别和重大危险源识别，本项目主要的事故类型为漏电、雷击因素引发的对设备、构筑物破坏导致的环境事件。

（2）漏电、雷击事故引起污染分析

项目漏电或雷击可能引起燃烧的危险。上述事故处理过程中引发的污染主要包括燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防废水。若不能得到及时有效的处理，可能会对大气环境、水环境和人群健康产生影响。火灾爆炸事故发生时，上述物质在仓库中急剧燃烧所需的供氧量不足，属于不完全燃烧，因此燃烧过程中会产生CO，且为燃烧过程中产生的主要污染物，将对周围大气环境产生影响。受气象等条件影响，会不同程度扩散，对周围环境及人群健康产生不同程度的危害。此外，当出现火灾事故后，消防灭火过程所产生的消防废水可能会直接溢流入雨水或污水管网，从而对水环境产生不利影响。

8.4风险事故预防和处理措施

为了防止漏电及雷击事故的发生，项目方必须做好用电的安全防范工作，采取严格的措施防止事故的发生。建议项目采取以下措施：

①严格按照有关规定，切实做好防火、防爆、防雷击等工作。

②严格按照相关的设计规范，合理布局生产区、贮库区和办公区，设计防火间距。

③ 灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

④ 安装监控系统。

⑤ 消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。

⑥ 对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。

⑦ 加强员工的安全防火教育，提高安全防范风险的意识；制定严格的操作规程，避免操作工人因违规操作导致危险情况的发生。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，安全管理人员持证上岗。制订应急方案，并向员工提供必要的训练，一旦发生事故时，应有条不紊地按应急方案实施，以将火灾损失等减少至最低限度，同时应向环保、消防等相关部门及时报告，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。

8.5分析结论

综上所述，项目应严格落实上述措施，做好防火和消防措施。同时，项目应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散。在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。
表5-5建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

中广核陆丰市内洋二期120MW渔光互补光伏发电项目

建设地点

广东省

汕尾市

陆丰市

碣石镇

内洋区域

地理坐标

经度

N115.82036°

纬度

E22.786502°

主要危险物质及分布

无

环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水）

当漏电或雷击是可能发生火灾事故，燃烧产生的废气对大气环境产生影响、消防灭火过程所产生的消防废水可能会直接排入鱼塘，从而对水环境产生不利影响。

风险防范措施要求

应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：环境风险潜势为I，本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。



	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资52800万元，其中环保投资240万元，占总投资的0.45%，具体投资详见下表。
表5-6项目环保投资一览表
序号
名称
防治措施
总价（万元）
1
噪声治理
减震、隔声、吸声、消声等措施
20
2
固体治理
废光伏电板

统一收集后由光伏组件供应商回收
15
3
绿化
主要配置一些低矮灌木及应季花卉，空余地采用草皮加以覆盖
20
4
生态保护
临时场地生态恢复、防治水土流失等措施
70
5
项目退役期生态保护
光伏电板拆除、场地生态恢复、防治水土流失等措施
115

总投资
/
240




六、生态环境保护措施监督检查清单

	             内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	保持植物措施与原地貌景观相协调；临尽可能根据原地貌的植被类型进行乔、灌、草的恢复植被
	降低对陆生生态影响
	/
	/

	水生生态
	1）合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用。光伏方阵最低一侧距离水面高度约1.6m，光伏方阵行间最小距离约为10m。不影响光伏方阵底部除冬季外其余三季上午9点至下午4点之间的采光。基本不会形成低温水影响成鱼正常生产，同时因为光伏方阵适当遮阴，可防治夏季高温季节对成鱼的高温影响。
2）在项目周边留有足够的水面（约60.62%），供鱼类活动。
3）光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰。
	降低对水生生态影响
	光伏板原则通过雨水自然清洗，不添加任何洗涤剂。
2）水域内应选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。适当改变喂养鱼的种类，以喂养受光影响较小的鱼类为主。
	降低对水生生态影响

	地表水环境
	施工废水经隔油池和沉淀处理后回用于场地抑尘洒水
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；“田尾山-石碑山农渔业区”水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；“田尾山工业与城镇用海区”，水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。
	项目不新增劳动定员，故无新增用水。本项目选址区域的风沙小，降雨量较为丰沛，光伏区组件清洗考虑采用自然雨水清洗。并考虑设置驱鸟器，以便减少鸟粪等污染物的影响，因此本项目运营期间产生清洗废水部分自然蒸发，剩余部分流入鱼塘。
	对地表水影响小

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	采用低噪声设备、在高噪设备的四周设置移动式临时隔声板等
	场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求
	采取优化布局、设备合理布置、隔音和减振等措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	振动
	
	
	
	

	大气环境
	设置隔离墙、对物料加以覆盖、洒水抑尘、加强管理
	环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；粉尘达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度

限值
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后由环卫部门清理
	采取相应措施后，将可实现安全处置的目标，对项目所在地环境无不良影响
	废旧光伏组件由供应商回收
	达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013修改版等有关规定

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散
	使环境风险水平可以接受

	环境监测
	项目区四周厂界外1m及环境敏感点等按照1次/季度进行监测
	场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本评价报告认为，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。


本项目








PAGE  
—  22  —

